Цифровая фотокамера HP C912

Руководство пользователя

Русский

Copyright 2000 Hewlett- Packard Company. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Информация, представленная в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Hewlett-Packard не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в тексте; в равной степени это относится к косвенным ущербам, вызванным распространением, изучением или использованием этого материала. Воспроизведение, изменение или перевод настоящего документа запрещены без получения предварительного письменного разрешения компании Hewlett-Packard.

Товарные знаки HP, JetSend, PhotoSmart, логотипы HP, JetSend и PhotoSmart являются собственностью компании Hewlett-Packard.

PENTAX является товарным знаком компании Asahi Optical Co. Ltd.

The Digita camera operating system is copyright 2000 FlashPoint Technology, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Авторские права на операционную систему Digita принадлежат Flashpoint Technology. © 2000 Flashpoint Technology, Inc. Все права защищены.

Digita и логотип Digita являются товарными знаками Flashpoint Technology, Inc. SanDisk и CompactFlash являются товарными знаками корпорации SanDisk. Adobe и Acrobat являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

Apple, Macintosh, и Mac являются товарными знаками Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Содержание

Глава 1.	Введение	4

Обзор продукта	4

Содержание руководства	5

Как пользоваться данным руководством	6

Дополнительная информация	6

Глава 2.	Подготовка к съемке	7

Обзор	7

Установка режима Съемка и включение камеры	7

Установка режима экспозиции	8

Использование ЖК-индикатора	13

Использование кнопки фиксации экспозиции (AE-L)	17

Использование диска установки	18

Использование вспышки	19

Использование ЖК-дисплея	20

Глава 3.	Съемка	24

Обзор	24

Как делать простые снимки «Наведи и сними»	25

Как делать более сложные снимки	25

Использование кольца трансфокатора	30

Использование Контроля диоптрий	30

Показания индикаторов видоискателя	31

Показания светодиодных индикаторов	34

Использование функции Мгновенный Просмотр	35

Запись звука	36

Глава 4.	Просмотр и сортировка снимков	37

Обзор	37

Использование режима Демонстрация	38

Использование режима Просмотр	40

Глава 5.	Передача снимков	47

Общий обзор	47

Передача изображений на ПК	47

Передача снимков в принтер по протоколу JetSend	52

Использование Бланка заказа на Печать (Digital Print Order Format (DPOF)	53

Передача снимков на другие камеры	53

Подключение камеры к вашему телевизору	54

Глава 6.	Описание меню и функций программируемых кнопок	56

Обзор	56

Функции программируемых кнопок и меню режима Съемка	56

Меню и функции программируемых кнопок режима Демонстрация	78

Меню режима Просмотр и функции программируемых кнопок	83

Глава 7.	Устранение неисправностей	93

Обзор	93

Решение общих проблем	93

Обращение в службу поддержки пользователей НР	97

Приложение A.	Информация о камере и аксессуарах	98

Обзор	98

Спецификация камеры	98

Срок службы батарей	101

Аксессуары НР для питания камеры	102

Емкость карт памяти	105

Приложение B.	Гарантийные обязательства	106

Положение об ограниченной гарантии Hewlett-Packard	106

Гарантия компании Hewlett-Packard на 2000 год	108

Приложение C.	Информация о технике безопасности при эксплуатации	109

Техника безопасности	109

Regulatory Notices	109

# Введение

Добро пожаловать на страницы Руководства пользователя Цифровой фотокамеры HP C912, которое поможет вам легко и быстро делать высококачественные снимки этой камерой.

## Обзор продукта

C912 – это цифровая камера типа SLR, с помощью которой пользователь может полностью контролировать процесс съемки для реализации своего творческого потенциала. Основные характеристики фотокамеры:

- Технология обработки изображений HP

- 3-кратное оптическое /2-кратное цифровое увеличение

- Три типа фотосъемки – Одиночный кадр, Непрерывная серия кадров и Прерывистая серия

- Десять режимов экспозиции – Ручной, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Программа, Автоматический, Портрет, Пейзажный, Макро, Динамичная сцена и Ночная съемка

- Ручная фокусировка и два режима автоматической фокусировки: Обычный и Макро

Четыре режима таймера – выключен, 10-секундная задержка, дистанционное управление и дистанционное управление с 3-секундной задержкой

- Более детальная информация о характеристиках камеры приведена на стр.139 в разделе «Спецификация камеры».

- Встроенная выдвигающаяся вспышка с четырьмя режимами работы: автоматический, автоматический с подавлением эффекта «красных глаз», постоянный и постоянный с подавлением эффекта «красных глаз»

- «Горячий башмак» для подключения внешней портативной вспышки

В вашей камере C912 предусмотрено четыре режима работы (см. таблицу 1). Для установки того или иного режима, поверните диск выбора режима в соответствующее положение.

- В режимах Съемка, Демонстрация, и Просмотр предусмотрены меню. Вы можете использовать соответствующие программируемые кнопки для изменения установок камеры и для редактирования и сортировок снимков. (В режиме Подключение отсутствуют меню и функции программируемых кнопок).

Таблица 1. Режимы работы камеры

| Режим | Назначение |
| --- | --- |
| Съемка | Производство фотосъемки |
| Демонстрация | Воспроизведения сделанных снимков различными способами. Вы можете просматривать снимки во весь экран, воспроизводить Сгруппированные и Прерывистые серии снимков и создавать слайд-шоу из снимков |
| Просмотр | Сортировка и Редактирование снимков различными способами. В этом режиме вы можете вести группировку, сортировку, удаление и Поиск сделанных снимков |
| Подключение к ПК | Передачи снимков из камеры в компьютер |

## Содержание руководства

В этом руководстве содержится вся информация, необходимая для того, чтобы успешно пользоваться камерой C912. В главах 2—5 рассказывается о четырех основных режимах работы при использовании вашей камеры. В главе 6 вы найдете справочную информацию обо всех меню и кнопках, которые используются в режимах Съемка, Демонстрация, Просмотр. В главе 7 объясняется, как решить проблемы, часто возникающие при использовании этой камеры.

| Глава | Содержание |
| --- | --- |
| Глава 2. Подготовка к съемке | Как менять установки на ЖК-индикаторе, ЖК-дисплее и настройки меню для подготовки камеры к съемке |
| Глава 3. Съемка | Как делать снимки от простых «наведи и сними» до более сложных снимков. Информация о том, как использовать трансфокатор, функцию Мгновенный Просмотр и функцию записи звукового сопровождения |
| Глава 4. Просмотр и сортировка снимков | Как просматривать снимки во весь экран, воспроизводить Прерывистые и Сгруппированные серии снимков и создавать слайд-шоу в режиме Демонстрация. Как редактировать, сортировать, стирать и искать снимки в режиме Просмотр |
| Глава 5. Передача снимков | Как передавать снимки в компьютер, в принтеры по протоколу JetSend, в другие камеры и принтеры и Просмотр снимков на экране телевизора |
| Глава 6. Описание меню и функций программируемых кнопок | Информация обо всех меню камеры и программируемых кнопок |
| Глава 7. Устранение неисправностей | Как решить часто возникающие проблемы при использовании камеры и как связаться со службой техподдержки НР в случае необходимости |
| Приложение А. Информация о камере и аксессуарах | Спецификации камеры и информация о некоторых аксессуарах, работа с которыми поддерживается камерой |
| Приложение B. Гарантийные обязательства | Ограниченная гарантия и гарантия на готовность камеры к 2000 году |
| Приложение С. Информация о технике безопасности при эксплуатации | Информация о технике безопасности при эксплуатации камеры и аксессуаров |
| Глоссарий | Определения терминов, имеющих отношение к вашей камере, которые используются в данном руководстве и в руководстве для быстрого начала работы (Quick Start Guide) |
| Алфавитный указатель | Где найти ту или иную информацию о вашей камере в данном руководстве |

## Как пользоваться данным руководством

Вы можете пользоваться данным руководством в электронной версии или распечатать его. Основное преимущество при использовании руководства в электронной версии – это возможность Поиска и наличие (гипертекстовых) ссылок, благодаря чему вы можете быстро найти нужную вам информацию. Разумеется, преимущество печатной версии в том, что вы можете ее взять с собой туда, где вы хотите использовать вашу камеру. Многие люди считают, что читать текст в распечатанном виде легче, чем с экрана.

- Если вы решили распечатать это руководство, вам следует учитывать, что Печать в цвете может занять много времени. Вследствие этого, вы можете предпочесть распечатать руководство в черно-белом варианте.

Это компьютерное руководство поставляется в формате .pdf. Для того чтобы научиться пользоваться функциями Поиска и гипертекстовых ссылок Acrobat, обратитесь к руководству по Acrobat в Интернет.

Для того чтобы распечатать это руководство, выберите пункт Print (Печать) из меню File (Файл) программы Acrobat Reader. В диалоговом окне Print (Печать) либо щелкните по кнопке OK для того, чтобы распечатать руководство целиком, либо введите диапазон страниц (Print Range), которые вы хотите распечатать, и щелкните по кнопке ОК.

## Дополнительная информация

Полный перечень и описания характеристик вашей камеры, включая диаграммы, иллюстрирующие местонахождение кнопок, индикаторов и т. д., вы можете найти в печатном Руководстве для быстрого начала работы с Цифровой камерой HP C912, который включен в комплект поставки вашей камеры. Руководство для быстрого начала работы поможет вам сделать и Просмотреть снимки в первый раз, в нем также объясняется, как передавать снимки из камеры в ваш компьютер.

- Предполагается, что вы уже воспользовались Руководством для быстрого начала работы с Цифровой камерой HP C912 для того, чтобы вставить батарейки и карту памяти в вашу камеру.

Для того чтобы научиться пользоваться программным обеспечением, которое поставляется вместе с вашей камерой, используйте встроенный в программы модуль Справка, в котором содержится вся необходимая информация.

Наконец, на сайте НР www.hp.com/photosmart вы можете найти новые идеи об использовании камеры, получить помощь в решении проблем и самую последнюю информацию о вашей камере и программном обеспечении HP Photo Imaging.

# Подготовка к съемке

## Обзор

Вы можете использовать установки по умолчанию вашей камеры C912 для того, чтобы делать простые снимки «наведи и сними» или использовать более сложные функции, доступ к которым осуществляется через ЖК-индикатор и ЖК-дисплей. В этой главе объясняется, как подготовить вашу камеру к съемке, изменяя различные установки.

В этой главе рассказывается о том, как:

- Устанавливать камеру в режим Съемка и включать камеру – на стр. 9

- Устанавливать режим экспозиции – на стр. 11

- Использовать ЖК-индикатор – на стр. 16

- Использовать кнопки ЖК-индикатора – на стр.18

- Считывать показания экспонометра – на стр. 24

- Использовать кнопку фиксации экспозиции – на стр. 24

- Использовать Диск установки – на стр. 26

- Использовать вспышку – на стр. 27

- Использовать ЖК-дисплей – на стр. 29

- Считывать информацию из Зоны Текстовых Сообщений – на стр. 29

- Просмотр режима работы камеры – на стр. 33

- Использовать программируемые кнопки информационной строки – на стр. 33

Установка Автоматической/Ручной фокусировки – на стр. 31

- Рисунок 1. Установка камеры в режим Съемка.

- Использовать меню режима Съемка – на стр. 34

- Использовать 4-позиционную кнопку управления – на стр. 35

## Установка режима Съемка и включение камеры

Для того чтобы подготовить камеру к съемке, вам следует перевести вашу камеру в режим Съемка и включить питание:

- Поверните диск выбора режима в положение Съемка  (см. рис. 1).

- Для включения камеры переведите выключатель Вкл/Выкл на верхней панели камеры вправо и отпустите его. ЖК-индикатор на верхней панели камеры загорается и сообщает о режиме работы камеры.

## Установка режима экспозиции

Поверните диск выбора режима на верхней панели камеры для установки требуемого режима (см. рис. 2). Имеется десять режимов экспозиции:

Рисунок 2. Колесико экспозиции

- Авто

- Портрет

- Пейзаж

- Макро

- Динамичная сцена

- Ночная Съемка

- Программа

- Приоритет выдержки (TV)

- Приоритет диафрагмы (Av)

Ручной

- Внешняя вспышка поддерживается только в режиме Ручной.

В первых шести режимах (от Авто до Ночная Съемка) перечисленных выше, камера автоматически выбирает необходимые установки для съемки. Помимо выбора оптимальной диафрагмы и выдержки, камера изменит установки, сделанных в меню Photo Assist. (См. Меню Photo Assist на стр. 88.)

В следующих трех режимах (Программа, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы) вы можете Выбрать определенные установки, а камера автоматически выберет выдержку и/или диафрагму. Наконец, в Ручном режиме вам предоставляется полный контроль над всеми установками камеры.

В нижеследующих разделах рассматриваются все десять режимов.

- Доступ к большинству установок, описанных для каждого режима экспозиции, осуществляется через меню режима Съемка. Более подробная информация об этих меню содержится в разделе «Функции программируемых кнопок и меню режима Съемка», стр. 83.

### Авто

Это полностью автоматический режим, в котором используются установки по умолчанию, которые не могут быть изменены. Следующие установки являются фиксированными или лимитированными:

- Коррекция экспозиции (Отключена)

- Автоматическое измерение экспозиции (Центрально-взвешенное)

- Фиксация фокусировки (Фиксирована)

- Чувствительность ISO (Авто)

- Баланс белого (Авто)

- Диапазон автофокусировки (Стандарт)

- Расширенная экспозиция (Отключена)

### Портрет

В этом режиме экспозиции камера оптимизирует установки для портретной фотографии. Помимо увеличенного значения диафрагмы, следующие установки являются фиксированными или лимитированными:

- Коррекция экспозиции (Отключена)

- Автоматическое измерение экспозиции (Центрально-взвешенное)

- Фиксация фокусировки (Фиксирована)

- Чувствительность ISO (Авто)

- Баланс белого (Авто)

- Диапазон автофокусировки (Стандарт)

- Расширенная экспозиция (Отключена)

### Пейзаж

В этом режиме экспозиции камера оптимизирует установки для съемки пейзажей. Помимо уменьшенного значения диафрагмы, следующие установки являются фиксированными или лимитированными:

- Коррекция экспозиции (Отключена)

- Автоматическое измерение экспозиции (Центрально-взвешенное)

- Фиксация фокусировки (Фиксирована)

- Чувствительность ISO (Авто с уменьшенными значениями ISO)

- Баланс белого (Авто)

- Диапазон автофокусировки (Стандарт)

- Расширенная экспозиция (Отключена)

### Макро

В этом режиме экспозиции камера оптимизирует установки для съемки крупным планом. Помимо уменьшенного значения диафрагмы, следующие установки являются фиксированными или лимитированными:

- Коррекция экспозиции (Отключена)

- Автоматическое измерение экспозиции (Центрально-взвешенное)

- Фиксация фокусировки (Фиксирована)

- Чувствительность ISO (Авто)

- Баланс белого (Авто)

- Диапазон автофокусировки (Макро)

- Расширенная экспозиция (Отключена)

### Динамичная сцена

В этом режиме камера оптимизирует установки для съемки движущихся объектов. Помимо уменьшенных значений выдержки, следующие установки являются фиксированными или лимитированными:

- Коррекция экспозиции (Отключена)

- Автоматическое измерение экспозиции (Центрально-взвешенное)

- Фиксация фокусировки (Непрерывная)

- Чувствительность ISO (Авто с увеличенными значениями ISO)

- Баланс белого (Авто)

- Диапазон автофокусировки (Cтандарт)

- Расширенная экспозиция (Отключена)

### Ночная Съемка

В этом режиме камера оптимизирует установки для съемки при слабом освещении. Камера открывает затвор, для того чтобы на матрицу попало как можно больше света. Затем, если вспышка включена, камера включает вспышку в конце периода экспозиции, для того чтобы осветить объекты на переднем плане. Следующие установки являются фиксированными или лимитированными:

- Коррекция экспозиции (отключена)

- Автоматическое измерение экспозиции (Центрально-взвешенное)

- Фиксация фокусировки (фиксированная)

- Чувствительность ISO (Авто с увеличенными значениями ISO)

- Баланс белого (Авто)

- Диапазон автофокусировки (Cтандарт)

- Расширенная экспозиция (отключена)

Программа

- Режимы вспышки Авто и Авто с подавлением эффекта «красных глаз» недоступны в режиме Программа.

Это режим с автофокусировкой, в котором камера подбирает необходимое значение диафрагмы и выдержки. В этом режиме вы можете изменить или заменить все установки. Значения установок сохраняются, когда вы переключаетесь между режимами (т.е. переходите из режима Съемка в другой режим) и когда вы выключаете камеру.

### Приоритет выдержки

В этом режиме вы выбираете выдержку, а камера автоматически устанавливает необходимое значение диафрагмы. В этом режиме вы можете изменять большинство установок; значения установок сохраняются, когда вы переключаетесь между режимами (т.е. переходите из режима Съемка в другой режим) и когда вы выключаете камеру.

- Режимы вспышки Авто и Авто с подавлением эффекта «красных глаз» недоступны в режиме Приоритет выдержки.

### Приоритет диафрагмы

В этом режиме вы выбираете значение выдержки, а камера автоматически устанавливает необходимое значение диафрагмы. В этом режиме вы можете изменять большинство установок; значения установок сохраняются, когда вы переключаетесь между режимами (т.е. переходите из режима Съемка в другой режим) и когда вы выключаете камеру.

- Режимы вспышки Авто и Авто с подавлением эффекта «красных глаз» недоступны в режиме Приоритет диафрагмы (Av).

Ручной

- Режимы вспышки Авто и Авто с подавлением эффекта «красных глаз» недоступны в режиме Ручной.

В этом режиме вам предоставляется полный контроль над выдержкой, диафрагмой и другими установками камеры. В этом режиме вы можете изменять большинство установок; значения установок сохраняются, когда вы переключаетесь между режимами (т.е. переходите из режима Съемка в другой режим) и когда вы выключаете камеру.

Использование ЖК-индикатора

Рисунок 3. ЖК-индикатор

ЖК-индикатор на верхней панели камеры сообщает вам важную информацию о функционировании камеры. Как показано на рисунке 3, ЖК-индикатор показывает:

- Установки для

- Режима съемки

- Режима таймера

- Области автофокусировки

- Режим работы встроенной вспышки

- Уровень заряда батарей

- Значение диафрагмы, которое индицируется, только когда камера работает в режимах Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы или Ручной, и/или когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на половину глубины во всех режимах.

Количество оставшихся кадров на карте памяти и выдержку, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора на половину глубины, либо выдержку, когда вы устанавливаете камеру в режим Приоритет выдержки (Tv) или Ручной.

- Если вы видите цифры 000, мигающие на ЖК-индикаторе, это означает, что либо в карте отсутствует карта памяти, либо она заполнена.

- Показания экспонометра, которые индицируются, только когда камера установлена в режим Программа, Приоритет выдержки (Tv), Приоритет диафрагмы (Tv) или Ручной. (Более подробная информация об экспонометрии содержится на стр. 24.)

ЖК-индикатор включается каждый раз, когда вы включаете камеру. Вы можете использовать ЖК-индикатор для проверки текущего режима работы камеры и для изменения режима съемки, режима таймера, области автофокусировки и режима работы вспышки, перед началом съемки. (См. следующий раздел.)

### Использование кнопок ЖК-индикатора

Слева от ЖК-индикатора имеются четыре кнопки (см. рис. 4):

Рисунок 4. Кнопки ЖК-индикатора

- Кнопка типа съемки

- Кнопка режима таймера

- Кнопка области автофокусировки

- Кнопка режима вспышки

Эти кнопки позволяют изменять установки камеры с помощью ЖК-индикатора. Для изменения той или иной установки нажимайте соответствующую кнопку до тех пор, пока вы не увидите на ЖК-индикаторе нужный значок или набор значков.

В следующих четырех разделах рассказывается о возможных установках для режима съемки, режима таймера, области автофокусировки и режима вспышки соответственно.

Установки режима съемки

- Кнопки ЖК-индикатора неактивны, когда камера работает в режиме меню, в режиме Мгновенного Просмотра (см. стр. 52) или в любом другом режиме, кроме режима Съемка.

Ваша камера может вести съемку в трех режимах, т.е. делать снимки трех типов. Тип съемки по умолчанию – Одиночный кадр. Каждый тип съемки индицируется на ЖК-индикаторе в виде значка, показанного в таблице 2. Для установки типа съемки, нажимайте на кнопку выбора типа съемки до тех пор, пока вы не увидите на индикаторе нужный значок (см. таблицу 2.).

Таблица 2. Установки режима съемки

- Для съемки в периодическом режиме вы можете определить количество снимков и интервал между ними в подменю Прерывистая серия в меню Съемка.

- Пожалуйста, имейте в виду, что, если интервал между снимками, который вы задали, слишком велик, камера может перейти в «спящий» режим (отключая ЖК-дисплей между снимками для экономии энергии).

| Тип съемки | Когда использовать | Как использовать |
| --- | --- | --- |
| Одиночный кадр | Для одиночных снимков | Нажмите и отпустите кнопку спуска затвора |
| Непрерывная серия | При необходимости сделать серию снимков в быстрой последовательности. Рекомендуется для съемки движущихся объектов | Нажмите кнопку спуска затвора. Непрерывная Съемка будет продолжаться до тех пор, пока вы держите кнопку или пока не переполнится карта памяти |
| Периодический | При необходимости сделать серию снимков медленных процессов | Нажмите и отпустите кнопку спуска затвора, при этом камера делает первый снимок. Затем на ЖК-индикаторе на верхней панели начинает индицироваться обратный отсчет до следующего снимка. Для отмены нажмите программируемую кнопку Стоп. |

### Установка режима таймера

В вашей камере имеется четыре режима таймера. Режим по умолчанию  «Выключен». Каждый режим индицируется на ЖК-индикаторе в виде соответствующего значка (см. таблицу 3). Для установки режима таймера нажимайте кнопку режима таймера , расположенную рядом с ЖК-индикатором, до тех пор пока вы не увидите на ЖК-индикаторе соответствующий значок (см. таблицу 3).

- Таймер с 10-секундной задержкой отключается в Периодическом режиме съемки (см. «Установки режима съемки» на стр. 18).

Таблица 3. Установки режима таймера

- После каждого использования 10-секундного таймера камера по умолчанию переключается в режим таймера «Выключен». Вы должны заново установить таймер, для того чтобы сделать еще один снимок с задержкой. Напротив, режимы съемки ДУ и ДУ с 3-секундной задержкой остаются активными от снимка к снимку.

| Режим таймера | Значок | Когда использовать |
| --- | --- | --- |
| Выключен (по умолчанию) | Нет значка | Для съемки без использования таймера |
| 10-секундный таймер |  | Для съемки с 10-секундной задержкой после нажатия на кнопку спуска затвора |
| ДУ |  | Для ведения съемки с использованием пульта ДУ, поставляемого вместе с камерой, без задержки |
| ДУ с 3-секундной задержкой |  | Для ведения съемки с использованием пульта ДУ, поставляемого вместе с камерой, с 3-секундной задержкой |

### Установка области автофокусировки

Вы можете Выбрать одну из двух областей автофокусировки, используя ЖК-индикатор. (Область автофокусировки – это область в видоискателе, которую будет использовать камера для определения установок автофокусировки.) По умолчанию установлена Широкая область автофокусировки. Для установки области автофокусировки, последовательно нажимайте кнопку области автофокусировки , расположенную рядом с ЖК-индикатором до тех пор, пока вы не увидите на ЖК-индикаторе соответствующий значок (см. таблицу 4).

Таблица 4. Установки области автофокусировки

| Область автофокусировки | Значок | Когда следует использовать |
| --- | --- | --- |
| Широкая (по умолчанию) |  | Используется в большинстве случаев |
| Квадратная |  | Используется в случаях, когда фотографируемые объекты находятся на различных дистанциях, и вы хотите быть уверенным, что небольшая область плана находится в фокусе |

### Установка режима вспышки

Выдвигаемая вспышка в вашей камере может работать в четырех режимах. Каждый режим индицируется на ЖК-индикаторе в виде соответствующего значка (см. таблицу 5). Режим вспышки по умолчанию зависит от текущего режима экспозиции (см. таблицу 5).

Рисунок 5. Кнопка выдвигания вспышки

Для установки того или иного режима вначале вам следует нажать на кнопку выдвигания вспышки, для того чтобы выдвинуть вспышку (см. рис. 5). Затем последовательно нажимайте кнопку режима вспышки , расположенную рядом с ЖК-индикатором, пока не увидите соответствующий значок (см. таблицу 5).

Более подробная информация об использовании выдвигаемой вспышки или внешней портативной вспышки, которая вставляется в «горячий башмак» на верхней панели камеры, содержится в разделе «Использование вспышки» на стр. 27.

Таблица 5. Установки режима вспышки

| Режим вспышки | Значок | Когда надо использовать |
| --- | --- | --- |

- Режимы Авто и Авто с подавлением эффекта «красных глаз» недоступны в режимах экспозиции Программа, Приоритет выдержки (Tv), Приоритет диафрагмы (Av) или Ручной.

| Авто (режим по умолчанию для режимов экспозиции Авто, Портрет, Пейзаж, Макро, Динамичная сцена и Ночная Съемка) |  | Когда вы хотите предоставить камере решать вопрос о необходимости использования вспышки в зависимости от условий освещения. |
| --- | --- | --- |
| Авто с подавлением эффекта «красных глаз» |  | Когда вы хотите предоставить камере решать вопрос о необходимости использования вспышки в зависимости от условий освещения. В этом режиме эффект «красных глаз» при фотографировании людей и животных минимизируется благодаря тому, что вспышка срабатывает два раза. |
| Принудительный (режим по умолчанию для режимов экспозиции Программа, Приоритет выдержки (Tv), Приоритет диафрагмы (Av) и Ручной) |  | Для использования вспышки вне зависимости от условий освещения |
| Принудительный с подавлением эффекта «красных глаз» |  | Для использования вспышки вне зависимости от условий освещения. В этом режиме эффект «красных глаз» при фотографировании людей и животных минимизируется благодаря тому, что вспышка срабатывает два раза. |

### Считывание показаний экспонометра

Экспонометрия индицируется на ЖК-индикаторе, только когда камера находится в режимах Программа, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы или Ручной. Экспонометр показывает количество ступеней, на которое завышена или занижена экспозиция.

Рисунок 6. Экспонометр в режиме экспозиции Ручной

- Обычный режим – во всех режимах экспозиции, за исключением Ручного, показания экспонометра не индицируются, так как экспонометрия кадра будет сделана автоматически.

- Режим ручной экспозиции – когда камера находится в режиме ручной экспозиции, показания экспонометра индицируются в виде ряда точек, идущих от центра экспонометра, количество которых показывает уровень завышения или занижения экспозиции (см. рис.  6). Если уровень завышен или занижен более чем на три ступени, будет мигать значок «+» или «-» соответственно.

Коррекция экспозиции – при включенной коррекции экспозиции, на экспонометре появляется одиночная точка, показывающая величину коррекции экспозиции (см. рис. 7). Более подробная информация о коррекции экспозиции, см. раздел «Использование диска установки» на стр. 26.

Рисунок 7. Экспонометр с включенной коррекцией экспозиции

Использование кнопки фиксации экспозиции (AE-L)

Рисунок 8. Кнопка AE-L

Когда вы нажимаете кнопку фиксации экспозиции на задней панели камеры, (см. рис. 8), экспонометр (см. предыдущий раздел) блокируется. Экспонометр остается фиксированным в течение 20 секунд или пока вы не нажмете кнопку AE-L еще раз, чтобы снять фиксацию. Таким образом, все снимки, которые вы сделаете в течение этого 20-секундного интервала, будут сделаны с использованием одного и того же показания экспонометра.

При зафиксированном автофокусе экспозиция также должна быть зафиксирована. Т.е. если в подменю Фиксация фокусировки (находится в меню Photo Assistрежима Съемка см. стр. 88) вы выберете пункт Фиксация автофокусироски и нажмете кнопку спуска затвора на половину глубины для фиксации фокуса, в этот момент экспозиция также будет зафиксирована, даже если вы не нажмете кнопку AE-L. В этом случае 20-секундный интервал отсутствует, камера возвращается в режим Непрерывной автофокусировки в подменю Фиксация фокусировки после того, как вы отпустите кнопку затвора.

Кнопка AE-L не работает в режиме экспозиции Авто. В этом режиме автоэкспозиция и автофокус всегда фиксируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора.

## Использование диска установки

Диск установки находится на передней панели камеры (см. рис. 9). Его функции меняются в зависимости от режима экспозиции, который вы установили.

Рисунок 9. Диск установки

- Программа  – поворачивая диск установки, можно одновременно увеличивать время выдержки на одну ступень и уменьшать диафрагму на одну ступень. При этом также производится компенсация экспозиции, если вы нажимаете и держите кнопку +/- /Av на задней панели камеры (см. рис. 10).

- Приоритет выдержки  – при вращении диска изменяется время выдержки. Если вы нажимаете и держите кнопку +/- /Av изменяется также коррекция экспозиции.

- Приоритет диафрагмы  – то же, что и в режиме Приоритет выдержки, за исключением того, что изменяются параметры диафрагмы.

- Ручной  – при вращении диска изменяется время выдержки. Если вы нажимаете и держите кнопку +/- /Av при вращении диска изменяются параметры диафрагмы.

- Другие режимы экспозиции – диск установок неактивен в этих режимах.

Вы также можете использовать Диск установки для навигации влево и вправо в меню в режимах Съемка, Демонстрация и Просмотр, а также при просмотре изображений в режимах Демонстрация и Просмотр.

Рисунок 10. Кнопка +/-/Av

## Использование вспышки

В камере имеется встроенная выдвигаемая вспышка. Камера также поддерживает подключение внешней вспышки, для чего предусмотрен «горячий башмак» на верхней панели камеры.

- Когда вы впервые включаете вашу камеру, выдвигаемая вспышка находится в нерабочем положении, и на ЖК-индикаторе отсутствует значок вспышки. Вспышка отключена и не будет работать до тех пор, пока вы не выдвинете ее, нажав на кнопку выдвигания вспышки на верхней панели камеры.

### Использование выдвигаемой вспышки

Для использования встроенной выдвигаемой вспышки:

Нажатием на кнопку выдвигания вспышки выдвиньте вспышку (см. рис. 11). Вспышка начнет заряжаться, и на ЖК-индикаторе появится значок Автовспышки .

Рисунок 11. Кнопка выдвигания вспышки

- Последовательными нажатиями на кнопку вспышки выберите нужный режим (см. «Установка режима вспышки» на стр. 18).

### Использование внешней вспышки

Для использования портативной внешней вспышки

- Убедитесь, что встроенная вспышка находится в неактивном положении.

- Для активации функции Внешняя вспышка переведите камеру в режим Ручной экспозиции.

Внешняя вспышка автоматически активируется и не может быть отключена, если вы только не измените режим экспозиции или не выдвинете встроенную вспышку. Примите во внимание, что на ЖК-индикаторе отсутствует значок, обозначающий активацию внешней вспышки.

- Подключение внешней вспышки поддерживается только в режиме экспозиции Ручной; в других режимах внешняя вспышка не поддерживается.

- Примите во внимание, что ни один из режимов вспышки не поддерживает внешнюю вспышку.

- Вставьте вспышку в «горячий башмак» на верхней панели. До начала использования ознакомьтесь с документацией на вспышку.

## Использование ЖК-дисплея

Включите ЖК-дисплей нажатием на кнопку DISPLAY на задней панели камеры. В режиме Съемка вы увидите «Живой вид» на ЖК-дисплее. «Живой вид» позволяет вам видеть снимки, которые вы делаете камерой, а также менять некоторые установки камеры.

Рисунок 12. "Живой вид" на ЖКД

На ЖК-дисплее в подрежиме «Живой вид» режима Съемка вы можете увидеть две информационные строки и зону снимка в центре, которая служит для того, чтобы вы видели объекты съемки (см. рис. 12). В верхней информационной строке содержится информация о режиме работы камеры, когда вы делаете снимки. В нижней строке вы можете видеть значки, которые соответствуют функциям программируемых кнопок, находящихся непосредственно под ними. Например, если вы нажмете правую кнопку Режим в режиме Съемка, вы увидите экран Режим. Для включения и выключения информационных строк используйте программируемую кнопку Информация.

Вы также можете использовать ЖК-дисплей для доступа в меню при изменении установок камеры в режимах Съемка, Демонстрация и Просмотр и для демонстрации и Просмотра снимков в режимах Демонстрация и Просмотр соответственно. ЖК-дисплей неактивен в режиме Подключение.

- По умолчанию, ЖК-дисплей выключен, когда вы включаете питание камеры в режиме Съемка. Если вы хотите, чтобы ЖК-дисплей включался при включении камеры, вы можете сделать это в подменю Дисплей меню Установки пользователя. (См. Подменю Дисплей на стр. 104)

- Следует отметить, что ЖК-дисплей потребляет большое количество энергии. Если ваша камера работает на батарейках, а не на сертифицированном НР сетевом адаптере, следует ограничить использование ЖК-дисплея.

В следующих разделах вы найдете более подробную информацию об Информационных строках и программируемых кнопках в подрежиме «Живой вид» режима Съемка.

### Считывание информации из Зоны текстовых сообщений

Зона текстовых сообщений – это зона шириной в одну строку в середине верхней Информационной строки. Примером текстового сообщения может быть Battery Low (низкий уровень заряда батарей). Следующие значки также индицируются в Зоне текстовых сообщений.

### Индикатор экспозиции в режиме Макро

Когда вы устанавливаете режим экспозиции Макро или Диапазон автофокусировки в меню режима Съемка в положение Макро, с правой стороны зоны текстовых сообщений появляется значок Макро . Информация о субменю Диапазон автофокусировки содержится на стр. 89.

### Индикатор Цифрового трансфокатора

Когда включен цифровой трансфокатор, с правой стороны зоны текстовых сообщений появляется значок Цифрового трансфокатора. Информация о цифровом трансфокаторе содержится в разделе «Использование кольца трансфокатора» на стр. 46.

- Удостоверьтесь, что видоискатель закрыт крышкой при съемке с использованием ЖК-дисплея. При снятой крышке свет из видоискателя может привести к появлению ореолов на снимке.

### Расстояние до объекта в режиме Ручная фокусировка

Когда вы устанавливаете режим Ручная фокусировка, расстояние до объекта, находящееся между двумя стрелками, возникает с левой стороны Зоны текстовых сообщений. Более подробная информация содержится в следующем разделе.

### Установка режима Автоматической /Ручной фокусировки

Нажмите левую (AF/MF) программируемую кнопку в подрежиме «Живой вид» режима Съемка для переключения между режимом Автоматическая фокусировка (AF) и Ручная фокусировка (MF).

### Автоматическая фокусировка (AF)

Автоматическая фокусировка (AF) – это установка по умолчанию. В режиме AF, камера автоматически фокусирует линзы на объекте съемки. Режим AF активирует систему автоматической фокусировки камеры в пределах, определенных установками в подменю Диапазон автоматической фокусировки меню Photo Assist (см. «Подменю Диапазон автофокусировки» на стр. 89.) Нажатие кнопки спуска затвора на половину глубины инициирует автофокусировку.

Ручная фокусировка (MF)

- Диапазон автофокусировки (устанавливаемый в меню Photo Assist) неприменим к режиму Ручная фокусировка (MF); в режиме MF доступен весь диапазон фокусировки.

Эта установка деактивирует систему автоматической фокусировки и позволяет изменять расстояние до объекта вручную. В режиме Ручная фокусировка (MF) расстояние фокусировки индицируется между двумя стрелками с левой стороны верхней Информационной строки.

В режиме MF вы можете использовать стрелки влево и вправо 4-позиционной кнопки управления для увеличения или уменьшения расстояния до объекта (см. «Использование 4-позиционной кнопки управления» на стр. 35. Нажатие на стрелку вправо 4-позиционной кнопки управления увеличивает расстояние до объекта. Нажатие на стрелку влево – сокращает расстояние до объекта. Вы можете использовать одно из следующих расстояний до объекта: 0,1м (только телеобъектив), 0,2 м, 0,3 м, 0,5 м, 0,7 м, 1 м, 1,5 м, 3 м, 10 м и бесконечность (INF).

Начальной точкой для Ручной фокусировки (MF) является точка, в которой объектив был остановлен системой автоматической фокусировки. Следует отметить, что это точка может попасть между двумя ступенями Ручной фокусировки. В этом случае будет индицироваться промежуточное расстояние. После того как вы нажмете на 4-позиционную кнопку управления, вы не сможете вернуться к промежуточному расстоянию.

### Использование программируемой кнопки Информация

Нажмите среднюю программируемую кнопку (Информация) для отключения обеих Информационных строк в подрежиме «Живой вид» режима Съемка. Для повторного включения информационных строк нажмите любую из программируемых кнопок. Когда информационные строки выключены, программируемые кнопки неактивны. Кнопки функционируют только при включенных информационных строках.

### Просмотр режима работы камеры

Вы можете нажать правую программируемую кнопку (Режим) в подрежиме «Живой вид» режима Съемка для вывода экрана Режим (см. рис. 13). Этот экран позволяет вам проверить текущие установки, такие как разрешение, уровень качества, и баланс белого. (Для изменения этих установок используйте меню режима Съемка на стр. 34.) Также экран может содержать один или больше значков, таких как Индикатор уровня зарядки батарей. Экран содержит следующую информацию о режиме работы камеры:

Рисунок 13. Экран режима работы камеры

| Разрешение | Установки разрешения для снимков (Полноразмерные или 1/4) |
| --- | --- |
| Качество | Установки уровня качества снимков (Хорошее, Улучшенное, Наилучшее для файлов в формате JPEG или Наилучшее в формате TIFF) |
| Баланс белого | Установки цветокорректировки, благодаря которым белые области на снимках выглядят белыми, без цветных оттенков |
| Чувствительность ISO | Установки уровня ISO |
| Автоматическая экспонометрия | Установки автоматической экспонометрии |
| Диапазон автофокусировки | Установки диапазона автофокусировки |
| Версия | Номер версии прошивки вашей камеры |

Для возврата из экрана Режим в «Живой вид» режима Съемка нажмите правую программируемую кнопку Выход.

### Использование меню режима Съемка

В режиме Съемка доступно четыре меню:

- Установки Съемки

- Photo Assist

- Штемпель

- Установки пользователя

Для изменения установок, используемых при съемке, вы можете использовать только меню Установки Съемки и Photo Assist. Использование меню Штемпель и Установки Пользователя не обязательно при съемке, но с их помощью можно управлять функциями, которыми вы, возможно, захотите воспользоваться. Более подробная информация обо всех меню режима Съемка и соответствующих программируемых кнопках содержится в главе 6: Описание меню и функций программируемых кнопок на стр. 83.

Для входа в меню режима Съемка:

Рисунок 14. Части меню

- Установите диск выбора режима в положение Съемка

- Включите камеру, если вы этого не сделали ранее

- Нажмите кнопку Меню на задней панели камеры. На ЖК-дисплее появятся меню режима Съемка (см. рис. 14).

- Для доступа в то или иное меню используйте стрелки вправо и влево 4-позиционной кнопки управления, выбрав соответствующий значок. (См. следующий раздел, «Использование 4-позиционной кнопки управления».)

- Нажатиями на стрелки вверх и вниз 4-позиционной кнопки управления подсветите нужный раздел меню.

- Нажатием на левую программируемую кнопку (Редактирование) войдите в окно выбранного раздела меню.

Использование 4-позиционной кнопки управления

Рисунок 15. 4-позиционная кнопка управления

4-позиционная кнопка управления – это большая кнопка, расположенная на задней панели вашей камеры (см. рис. 15). Нажатиями на стрелки на 4-позиционной кнопке управления вы можете осуществлять навигацию в соответствующих направлениях по ЖК-дисплею, например в меню в режимах Съемка, Просмотр или Демонстрация.

# Съемка

## Обзор

Как только вы перевели камеру в режим Съемка и поняли базовые принципы использования ЖК-индикатора и ЖК-дисплея, (См. главу 2: Подготовка к съемке, стр. 9), вы можете начинать съемку. Для максимального использования возможностей камеры важно понимать, как пользоваться кольцом трансфокатора (zoom ring), что означают индикаторы в видоискателе, что означают различные светодиоды, когда они горят непрерывно или мигают, как пользоваться функцией Мгновенный Просмотр, как записывать звуковое сопровождение при съемке.

В этой главе рассматриваются следующие вопросы:

- Как делать простые снимки «Наведи и сними», стр. 37

- Как делать более сложные снимки, стр. 37

- Одиночный кадр, стр. 41

- Непрерывная серия кадров, стр. 42

- Прерывистая серия кадров, стр. 44

- Как использовать кольцо трансфокатора, стр. 46

- Как использовать контроль диоптрий, стр. 47

- Что означают показания индикаторов видоискателя, стр. 48

- Что означают показания светодиодных индикаторов , стр. 51

- Как использовать функцию Мгновенный Просмотр, стр. 52

- Запись звука, стр. 54

## Как делать простые снимки «Наведи и сними»

Вот самый простой способ фотографировать вашей камерой:

- В этих указаниях о том, как делать простые снимки «Наведи и сними» предполагается, что установлен тип съемки по умолчанию (Одиночный кадр), а функция Мгновенного Просмотра активирована. (См. «Установки режима съемки» на стр. 18 и «Использование функции Мгновенный Просмотр» на стр. 52).

- Переведите камеру в режим Съемка .

- Включите камеру, если вы этого не сделали ранее.

- Снимите крышки с объектива и с видоискателя.

- Установите режим экспозиции Авто .

- Посмотрите в видоискатель и выберите объект и план для вашего снимка.

Нажмите на кнопку спуска затвора. Подождите звука срабатывающего затвора, который означает, что камера сделала снимок. Затем отпустите кнопку.

- После того как вы сняли крышку видоискателя, вы можете положить его в один из кармашков на ремне камеры, чтобы он не потерялся.

Сделанный снимок появляется на три секунды на ЖК-дисплее (функция Мгновенный Просмотр). Если вы им довольны, ничего не делайте, и снимок будет сохранен на карте памяти. В противном случае вы можете удалить снимок, пока он выведен на ЖК-дисплей, нажатием на среднюю программируемую кнопку (Удалить).

## Как делать более сложные снимки

Как объясняется в главе 2: Подготовка к съемке, ваша камера обладает более сложными функциями, доступ к которым осуществляется через ЖК-индикатор и ЖК-дисплей. Ниже описан общий алгоритм для более сложных снимков:

- Переведите камеру в режим Съемка .

- Включите камеру, если вы этого не сделали ранее.

- Снимите крышку с объектива и, если вы хотите использовать видоискатель, то и с видоискателя.

- Установите режим экспозиции, который вы хотите использовать (информация о режиме экспозиции содержится на стр. 11).

- Установите режим съемки, режим таймера, зону автофокусировки, и/ или режим вспышки, используя кнопки ЖК-индикатора на верхней панели камеры, если вы хотите использовать эти функции. (Информация об этих установках содержится в разделе «Использование кнопок ЖК-индикатора», стр. 18.) Установки, которые вы выбрали, индицируются на ЖК-индикаторе.

- Нажмите кнопку DISPLAY на задней панели камеры, чтобы включить ЖК-дисплей.

Нажмите левую программируемую кнопку для установки Ручной фокусировки (MF), если вы хотите использовать эту функцию. (Более подробная информация содержится в разделе «Установка режима Автоматической /Ручной фокусировки» на стр. 31.)

- Если вы установили режим экспозиции Авто, Портрет, Пейзаж, Макро, Динамичная сцена или Ночная Съемка, меню Photo Assist не будет активно, т.е. вы не сможете изменить никакие установки в меню Photo Assist. (Более подробная информация содержится в разделе «Установка режима экспозиции» на стр. 11).

- Если вы хотите изменить в меню какие-либо установки камеры по умолчанию, нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. На ЖК-дисплее появятся меню режима Съемка.

Выберите пункты, в которые вы хотите внести изменения, в меню Установки Съемки и/или Photo Assist, а затем внесите изменения в установки камеры по умолчанию, если это требуется. (Информация об изменении установок в этих меню режима Съемка содержится в разделах «Меню Установки режима Съемка» на стр. 84 и «Меню Photo Assist» на стр. 88.)

- Следует отметить, что ЖК-дисплей потребляет большое количество энергии. Если ваша камера работает на батарейках, а не на сертифицированном НР сетевом адаптере, вам, возможно, следует ограничить использование ЖК-дисплея и использовать вместо него видоискатель. Для отключения ЖК-дисплея нажмите кнопку DISPLAY на задней панели камеры.

- Удостоверьтесь, что видоискатель закрыт крышкой, когда вы используете ЖК-индикатор. При снятой крышке свет из видоискателя может привести к появлению ореолов на снимке.

- Например, если вы установили тип съемки Прерывистой серии кадров, возможно, вам потребуется изменить установки по умолчанию в пункте Прерывистая серия меню Установки съемки. В этом случае вы можете изменить количество кадров и/или интервал между ними для серии снимков, которую вы хотите сделать.

- Нажмите правую программируемую кнопку (Выход) для выхода из меню режима Съемка.

- Используйте ЖК-дисплей или ЖК-видоискатель для выбора объекта и плана съемки. Если это требуется, используйте кольцо трансфокатора (см. стр. 46) для изменения фокусного расстояния линз камеры, что позволяет сфокусировать камеру на объекте. (Информация о ЖК-видоискателе содержится на стр. 44.) Вы также можете использовать Контроль диоптрий (см. стр. 47), когда смотрите в видоискатель, чтобы объект съемки был в фокусе видоискателя. Следует отметить, что Контроль диоптрий не оказывает никакого эффекта на снимок, который вы делаете.

Ваши последующие действия зависят от режима съемки, который вы выбрали и от того, используете ли вы таймер. Последующие разделы описывают, как делать снимки для всех типов съемки.

### Одиночный кадр

Если вы используете:

- Кнопку спуска затвора без использования таймера, нажмите на кнопку спуска затвора. Дождитесь звука срабатывающего затвора, который означает, что камера сделала снимок. Затем отпустите кнопку.

- 10-cекундную задержку , нажмите и отпустите кнопку спуска затвора. Светодиодный индикатор таймера на передней панели камеры (см. стр. 51) горит непрерывно в течение 7 секунд и мигает в течение последних трех секунд, перед тем как камера сделает снимок.

- ДУ  или ДУ с 3-секундной задержкой , наведите пульт ДУ HP на камеру, затем нажмите и отпустите кнопку спуска. Если установили режим таймера ДУ, камера немедленно делает снимок. Если вы установили режим ДУ с 3-секундной задержкой, светодиод таймера на передней панели (см. стр. 51) быстро мигает в течение 3 секунд. Затем камера делает снимок.

Если функция Мгновенный Просмотр активирована (см. Использование функции Мгновенный Просмотр на стр. 52), вы можете осуществить любую из описанных ниже операций, пока снимок, который вы только что сделали, выводится камерой на ЖК-дисплей:

- Удостоверьтесь, что видоискатель закрыт крышкой, когда вы используете ЖК-индикатор или ДУ НР. При снятой крышке свет из видоискателя может привести к появлению ореолов на снимке.

- Записать звуковое сопровождение, которое будет «прикреплено» к снимку. Информация о том, как это сделать содержится в разделе «Запись звука» на стр. 54.

- Удалить снимок нажатием на среднюю программируемую кнопку (Удалить).

- Cохранить снимок на карту памяти и немедленно вернуться в режима Съемка нажатием на правую программируемую кнопку (Выход).

- Не делать ничего, по истечении периода Мгновенного Просмотра (по умолчанию – 3 секунды) снимок будет автоматически сохранен на карту памяти.

### Непрерывная серия кадров

Если вы используете:

- Если вы установили 10-секундную задержку в режиме Непрерывная Съемка, вы можете сделать только один снимок. Вследствие этого, для того чтобы сделать непрерывную серию снимков, либо используйте кнопку спуска затвора при выключенном таймере (установка по умолчанию – Отключен), либо пульт ДУ НР в режиме ДУ или ДУ с 3-секундной задержкой.

- Удостоверьтесь, что видоискатель закрыт крышкой, когда вы используете ЖК-индикатор или ДУ НР. При снятой крышке свет из видоискателя может привести к появлению ореолов на снимке.

- Кнопку спуска затвора без использования таймера, нажмите на кнопку спуска затвора и продолжайте ее держать. Камера начнет делать непрерывною серию снимков.

- ДУ или ДУ с 3-секундной задержкой , наведите ДУ НР на камеру, затем нажмите и отпустите кнопку спуска ДУ для каждой непрерывной серии снимков, который вы хотите сделать. Если вы установили режим таймера ДУ, камера немедленно начнет делать непрерывную серию снимков. Если вы установили режим ДУ с 3-секундной задержкой, светодиод таймера на передней панели камеры (см. стр. 51) быстро мигает в течение 3 секунд. Затем камера делает непрерывную серию снимков.

Серия непрерывных снимков снимается камерой до тех пор, пока вы либо не отпустите кнопку спуска затвора (если вы не используете таймер), либо пока вы не отпустите кнопку спуска на пульте ДУ (если вы установили режим ДУ или ДУ с 3-секундной задержкой), либо пока не переполнится карта памяти. Камера начинает подавать звуковые сигналы, когда карта памяти переполняется, и вы не можете больше делать снимков.

- Если активирована функция Мгновенный Просмотр, каждый снимок из непрерывной серии, за исключением последнего, автоматически сохраняются на карту памяти, до того как камера сделает следующий снимок в последовательности. Если функция Мгновенный Просмотр отключена, каждый снимок автоматически сохраняется, до того как камера сделает следующий снимок; последний снимок также автоматически сохраняется.

- Также следует отметить, что в отличие от снимков, сделанных в режиме Прерывистая серия, снимки, сделанные в режиме Непрерывная серия, не сгруппированы. Таким образом, они сохраняются на карту памяти как отдельные снимки.

Камера делает снимки так быстро, как это возможно. Промежуток между снимками зависит от того, сколько времени требуется на их обработку (что, в свою очередь, зависит от разрешения и установок качества снимка) перед тем, как очередной снимок будет сохранен на карту памяти (см. второе замечание слева). Частота снимков также зависит от того, используете ли вы вспышку, которая должна заряжаться между снимками. Если вы хотите увеличить частоту делаемых снимков, вы можете отключить «Живой вид» режима Съемка нажатием на кнопку DISPLAY на задней панели камер, отключить функцию Мгновенного Просмотра в пункте ЖК-дисплей меню Установки пользователя режима Съемка (см. Подменю Дисплей на стр. 104), и не использовать вспышку.

Если функция Мгновенного Просмотра активирована, (см. «Использование функции Мгновенный Просмотр» на стр. 52), в конце версии снимков последний снимок выводится на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр. Пока снимок выведен на ЖК-дисплей, вы можете сделать следующее:

- Записать звуковой файл, который будет «прикреплен» к последнему снимку в серии. Информация о том, как это сделать содержится в разделе «Запись звука» на стр. 54.

- Удалить последний снимок нажатием на среднюю программируемую кнопку (Удаление). (Все остальные снимки уже сохранены на карту памяти.)

Сохранить последний снимок на карту памяти и немедленно вернуться в режим Съемка нажатием на правую программируемую кнопку (Выход/Exit). (Все остальные снимки уже сохранены на карту памяти.)

- Если вам не нравится любой снимок из сделанной серии (помимо последнего, который вы можете удалить во время его вывода на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр), вы можете удалить его в режиме Просмотр. Эта операция описана в разделе «Удаление снимков» на стр. 63.

- Не делать ничего, по истечении периода Мгновенного Просмотра (по умолчанию – 3 секунды), последний снимок будет автоматически сохранен на карту памяти.

### Прерывистая серия

Если вы используете:

- Режим 10-секундной задержки недоступен при съемке прерывистой серии.

- Кнопку спуска затвора при отключенном таймере, нажмите и отпустите кнопку спуска затвора один раз. Камера сделает первый снимок из Прерывистой серии.

ДУ или ДУ с 3-секундной задержкой , наведите ДУ НР на камеру, нажмите и отпустите кнопку спуска один раз. Если вы установили режим таймера ДУ, камера немедленно сделает первый снимок из Прерывистой серии. Если вы установили режим ДУ с 3-секундной задержкой, светодиод таймера на передней панели камеры (см. стр. 51) быстро мигает в течение 3 секунд, затем камера делает первый снимок из Прерывистой серии.

- Удостоверьтесь, что видоискатель закрыт крышкой, когда вы используете ЖК-индикатор или ДУ НР. При снятой крышке свет из видоискателя может привести к появлению ореолов на снимке.

Установки в пункте Прерывистая серия меню Установки съемки определяют число снимков, которые будут сделаны и временной интервал между ними. (Для изменения установок режима Прерывистая серия, см. «Подменю Установки режима Прерывистая серия» на стр. 86.)

Пока не сделан следующий снимок, на ЖК-дисплей выводится предыдущий. Вы можете только остановить съемку Прерывистой серии нажатием на правую программируемую кнопку (Стоп/Stop).

- Если вам не нравится один или более снимков из Прерывистой серии, вы можете удалить только эти снимки в режиме Просмотр (в отличие от режима Мгновенный Просмотр, в котором вы можете удалить только всю серию). Эта операция описана в разделе «Удаление снимков» на стр. 63.

Если активирована функция Мгновенного Просмотра, (см. «Использование функции Мгновенный Просмотр» на стр. 52) после окончания съемки прерывистой серии, функция Мгновенный Просмотр выводит на ЖК-дисплей первый снимок. Пока снимок выведен на ЖК-дисплей, вы можете сделать следующее:

- Записать звуковой файл, который будет «прикреплен» к первому снимку в серии. Информация о том, как это сделать содержится в разделе «Запись звука» на стр. 54.

- Удалить все снимки нажатием на среднюю программируемую кнопку (Удалить).

Cохранить все снимки серии на карту памяти и вернуться в режим Съемка немедленно нажатием на правую программируемую кнопку (Выход).

- Все снимки из Прерывистой серии сохраняются на карту памяти как одна группа.

- Не делать ничего, по истечении периода Мгновенного Просмотра (по умолчанию – 3 секунды), все снимки будут автоматически сохранены на карту памяти.

### Что дальше?

В следующих разделах содержится дополнительная информация о различных функциях вашей камеры, которые вы можете использовать при съемке (например, трансфокатор) или которые обеспечивают вас важной информацией о режиме работы камеры при съемке (например, индикаторы видоискателя или светодиодные индикаторы). После прочтения следующих разделов перейдите к главе 4, чтобы научиться просматривать и сортировать ваши снимки в режимах Демонстрация и Просмотр.

## Использование кольца трансфокатора

Когда вы выбираете план объекта, возможно, вам захочется приблизить или отдалить объект съемки. В этом разделе объясняется, как пользоваться кольцом трансфокатора для этих целей (см. рис. 16).

Рисунок 16. Кольцо трансфокатора

Поворачивая кольцо трансфокатора, вы оптически изменяете фокусное расстояние объектива от Широкоугольного (W) до Телескопического (T) (см. рис. 17).

Кольцо трансфокатора также контролирует Цифровой трансфокатор. Цифровой трансфокатор позволяет обрезать края кадра, что выглядит как оптическое приближение объекта. После того как вы увеличили до максимума фокусное расстояние оптического трансфокатора, вы можете приблизить объект, используя цифровой трансфокатор, в котором имеются три ступени увеличения. Следует отметить, что вы должны включить ЖК-дисплей для того, чтобы воспользоваться цифровым трансфокатором. Цифровой трансфокатор увеличивает кадр, не изменяя положение линз. Так как Цифровой трансфокатор не использует линзы, изменения в кадре будут происходить только на ЖК-дисплее, в видоискателе кадр останется неизменным.

Рисунок 17. Направления, в которых следует вращать кольцо трансфокатора для изменения фокусного расстояния объектива от Широкоугольного (W) до Телескопического (T)

Если ЖК-дисплей включен, после того как вы выдвинете объектив до максимума, отпустите и нажмите на кольцо трансфокатора, при этом включится цифровой трансфокатор. В зоне текстовых сообщений верхней информационной строки появится значок цифрового трансфокатора. В Цифровом трансфокаторе имеется три ступени увеличения:

- 1.2x

- 1.5x

- 2x

Камера делает паузу в 250 миллисекунд между ступенями. Установки Цифрового трансфокатора не меняются от снимка к снимку, но сбрасываются при выключении питания.

Использование Контроля диоптрий

Рисунок 18. Контроль диоптрий

Резиновая насадка на видоискателе позволяет также осуществлять Контроль Диоптрий при повороте (см. рис. 18). Контроль диоптрий позволяет вам фокусировать изображение объекта съемки в видоискателе. Примите во внимание, что Контроль диоптрий не оказывает никакого влияния на снимок, который вы делаете.

- Контроль диоптрий не оказывает влияния на сам снимок.

## Показания индикаторов видоискателя

Видоискатель вашей камеры, как и видоискатели других камер SLR-типа, имеет встроенные индикаторы. На рисунке 19 показаны индикаторы, которые вы можете увидеть в видоискателе. В следующих разделах объясняется значение этих индикаторов.

Рисунок 19. Индикаторы ЖК-дисплея видоискателя

### Индикатор завышения и занижения экспозиции

Значок в видоискателе показывает завышение или занижение экспозиции. Если камера работает в режиме Ручной фокусировки, значок «+» (плюс) загорится, если кадр будет передержан, и «-» (минус) если кадр будет недодержан.

Если экспозиция завышена или занижена более чем на три ступени, соответственно значок «+» или «-» минус будет мигать. Значки «+» и «-» выключатся при значении экспозиции +/-0.3 ступени от номинальной.

Если коррекция экспозиции была включена в режимах экспозиции Программа, Приоритет выдержки (Tv) или Приоритет диафрагмы (Av), будут гореть и значок «+» и значок «-».

Во время работы программы Расширенная экспозиция значок «+» будет гореть при съемке с повышенной экспозицией, и значок «-» при съемке с пониженной экспозицией. Более подробная информация содержится в разделе «Подменю Расширенная экспозиция» на стр. 95.

- Для того, чтобы узнать точно, на сколько ступеней завышена или занижена экспозиция, посмотрите на ЖК-индикатор. Если установлено номинальное значение экспозиции, не будет индицироваться ни один значок.

### Индикатор «фокусировки

Шестиугольник в видоискателе означает фокусировку. Если в подменю Фиксация фокусировки был выбран пункт Фиксация автофокусировки, индикатор фокусировки будет мигать, если система автофокусировки не может найти фокус, и гореть непрерывно, если объект находится в фокусе. Если в меню Фиксация фокусировки выбран пункт Непрерывная автофокусировка, индикатор фокусировки отключается. Более подробная информация содержится в разделе «Подменю Фиксация фокусировки» на стр. 92.

### Время выдержки/число оставшихся кадров

Этот индикатор видоискателя показывает либо время выдержки, либо число оставшихся кадров.

- Когда вы переключаете камеру в режимы Ручной, Приоритет выдержки (Tv), или Приоритет диафрагмы (Av) на видоискателе индицируется время выдержки. Если вы не воспользовались Диском установки или кнопкой спуска затвора в течение 10 секунд, в видоискателе появится число оставшихся кадров.

- Если вы воспользовались Диском установки или кнопкой спуска затвора, в видоискателе снова появится время выдержки еще на 10 секунд.

- В режимах экспозиции Авто, Портрет, Пейзаж, Макро, Динамичная сцена или Ночная Съемка время выдержки индицируется, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на половину глубины.

- В режиме Программа или Приоритет диафрагмы время выдержки мигает, если оно выходит за рамки диапазона (для очень светлых или очень темных кадров).

- Во всех остальных случаях индицируется число оставшихся кадров.

### Значение диафрагмы

- Когда вы переключаете камеру в режимы Ручной, Приоритет выдержки (Tv), или Приоритет диафрагмы (Av) в видоискателе индицируется значение диафрагмы.

- Если вы не воспользовались Диском установки или кнопкой спуска затвора в течение 10 секунд, индикатор значения диафрагмы отключается.

- Если вы воспользовались Диском установки или кнопкой спуска затвора, в видоискателе снова появится значение диафрагмы еще на 10 секунд.

- В режимах экспозиции Авто, Портрет, Пейзаж, Макро, Динамичная сцена или Ночная Съемка значение диафрагмы индицируется, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на половину глубины.

- В режиме Программа или Приоритет диафрагмы значение диафрагмы мигает, если оно выходит за рамки диапазона (для очень светлых или очень темных кадров).

- Во всех остальных случаях значение диафрагмы не индицируется.

### Фиксация экспозиции (AE-L)

В видоискателе загорается звездочка, показывающая, что экспозиция была зафиксирована, когда вы нажали кнопку фиксации экспозиции на задней панели камеры. Звездочка мигает, если вы нажимаете кнопку спуска затвора на половину глубины, если камера еще обрабатывает предыдущий кадр и не готова сделать следующий.

### Режим вспышки

Значок молнии в видоискателе мигает, когда заряжается вспышка, и горит непрерывно, когда вспышка заряжена. Когда вспышка отключена, а освещенность плана, который вы хотите снять, слишком низкая, значок молнии также будет мигать, наряду с индикаторами времени выдержки и значения экспозиции как предупреждение, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на половину глубины.

## Показания светодиодных индикаторов

В вашей камере имеются несколько светодиодных индикаторов (LED – Light Emitting Diodes), которые могут гореть непрерывно или мигать, сообщая тем самым об осуществлении того или иного процесса в камере. В этом разделе описывается, что это за светодиоды и в каких режимах они работают.

Рисунок 20. Светодиодный индикатор таймера

### Светодиодный индикатор таймера

Красный светодиодный индикатор таймера на передней панели камеры (см. рис. 20) горит непрерывно и/или мигает, в зависимости от режима таймера, который вы установили (см. «Установка режима таймера» на стр. 20). Если вы установите режим таймера:

10-секундная задержка, то когда вы нажмете кнопку спуска затвора на полную глубину, светодиодный индикатор таймера будет гореть непрерывно в течение 7 секунд и мигать в течение последних 3 секунд перед тем, как камера сделает снимок.

Рисунок 21. Светодиодный индикатор обращения к карте памяти

- ДУ с 3-секундной задержкой, то когда вы нажмете кнопку спуска на пульте ДУ, светодиодный индикатор камеры будет мигать в течение 3 секунд перед тем, как камера сделает снимок. Светодиодный индикатор обращения к карте памяти

Желтый светодиодный индикатор обращения к карте памяти на задней панели камеры (см. рис. 21) мигает, если камера производит запись или считывание с карты памяти.

- Предупреждение:	Удостоверьтесь, что камеры выключена, каждый раз, когда вы вынимаете карту памяти из камеры.

## Использование функции Мгновенный Просмотр

Функция Мгновенный Просмотр позволяет вам просматривать на ЖК-дисплее либо одиночный снимок, либо заключительный снимок из непрерывной серии, либо первый снимок из прерывистой серии, которые вы только что сделали. По умолчанию время Просмотра установлено равным 3 секундам, после того, как сделан одиночный снимок, либо после того как закончена съемка Непрерывной или Прерывистой серии.

- Когда функция Мгновенного Просмотра отключена, камера немедленно возвращается в режим Съемка и сделанный снимок или серия снимков, автоматически сохраняются на карту памяти.

Вы можете изменить продолжительность времени, в течение которого кадр выводится на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр или отключить это функцию в подменю Дисплей меню Установки пользователя режима Съемка (См."Подменю Дисплей» на стр. 104.)

Пока снимок выведен на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр, вы можете осуществить одну из следующих операций:

- Если вам не нравится любой снимок из сделанной Непрерывной серии, (помимо последнего, который вы можете удалить во время его вывода на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр),вы можете удалить его в режиме Просмотр. Эта операция описана в разделе «Удаление снимков» на стр. 63.

- Аналогично, если вам не нравится один или больше кадр, сделанных в режиме Прерывистая серия, вы можете удалить только эти кадры (во время вывода на ЖК-дисплей последнего кадра функцией Мгновенный Просмотр вы можете Удалить только всю серию). Эта операция описана в разделе «Удаление снимков» на стр. 63.

- Записать звуковое сопровождение, которое будет «прикреплено» либо к одиночному снимку, либо к последнему снимку непрерывной серии, либо к первому снимку Прерывистой серии. (См. Следующий раздел, «Запись звука»).

- Удалить сделанный снимок (снимки) нажатием на среднюю программируемую кнопку (Удалить). Будут удалены соответственно, одиночный снимок, заключительный снимок из Непрерывной серии или все снимки из Прерывистой серии.

- Когда вы нажмете программируемую кнопку Удалить в верхней информационной строке загорится надпись Удалить? (Delete?). Вы можете либо нажать среднюю программируемую кнопку (Удалить) для удаления снимка (снимков), либо на правую программируемую кнопку (Отмена) для отмены операции удаления. Если вы записали звуковой файл, вы можете Удалить только его, нажатием на среднюю программируемую кнопку.

- Сохранить снимок (снимки) на карту памяти и вернуться в режим Съемка немедленно нажатием на правую программируемую кнопку (Выход). Либо одиночный снимок, либо заключительный снимок непрерывной серии либо все снимки Прерывистой серии будут сохранены.

- Не делайте ничего, по истечении времени Мгновенного Просмотра (время по умолчанию – 3 секунды), снимок (снимки) автоматически сохранится (сохранятся) на карту памяти. Либо одиночный снимок, либо заключительный снимок Непрерывной серии либо все снимки прерывистой серии будут сохранены.

## Запись звука

Вы можете записывать звуковое сопровождение и «прикреплять» его к снимкам, если ваша камера находится в режиме Съемка и функция Мгновенный Просмотр активирована (см. предыдущий раздел). Пока кадр выведен на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр, камера может записать звуковое сопровождение файла и прикрепить его либо к одиночному снимку, либо к последнему снимку непрерывной серии, либо к первому снимку прерывистой серии, которые вы только что сделали. Функция записи звука остается активированной в течение всего времени вывода кадра на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр.

- Вы можете записывать звуковой файл длиной до 45 секунд на снимок или на серию снимков

Рисунок 22. Экран во время записи звука

Вы также можете записывать звуковое сопровождение файла в режимах Демонстрация или Просмотр. (Более подробная информация содержится во втором замечании слева.)

Когда вы сделали снимок или серию снимков и кадр выведен на ЖК-дисплей функцией Мгновенный Просмотр, для записи звукового сопровождение осуществите следующую последовательность действий:

- Нажмите кнопку записи звука для начала записи. При этом на ЖК-индикаторе загорается значок Микрофон  и начинается отсчет времени записи в минутах и секундах (00:00). (см. рис. 22.)

- Запишите звуковое сопровождение (длительностью до 45 секунд).

- Нажмите на кнопку записи звука снова для остановки записи. В верхней информационной строке появляется надпись Готово а в нижней – три значка программируемых кнопок – Воспроизведение, Удаление и Выход (слева направо).

Осуществите одну из следующих операций:

- Вы также можете записывать звуковое сопровождение и прикреплять его к одиночному снимку, к любому из снимков в непрерывной серии и к первому снимку в прерывистой серии по истечении времени Мгновенного Просмотра. Для того, чтобы это сделать вы должны установить вашу камеру либо в режим Демонстрация , либо в режим Просмотр . Затем выберите снимок или серию снимков в режимах Демонстрация или Просмотр и осуществите операции 1–4 (описанные справа) для записи звука, который будет прикреплен к снимку или к серии снимков.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Воспроизведение) для проигрывания звукового файла.

- Нажмите среднюю программируемую кнопку (Удаление) удаления, либо снимка и звукового сопровождения, либо только звукового сопровождения.

- Нажмите правую программируемую кнопку (Выход), для того чтобы немедленно сохранить снимок (снимки) и прикрепленное звуковое сопровождение

- Не делайте ничего, по истечении времени Мгновенного Просмотра снимок (снимки) и прикрепленный звуковой файл будут автоматически сохранены на карту памяти.

# Просмотр и сортировка снимков

## Обзор

В этой главе рассказывается, как просматривать сделанные снимки в режиме Демонстрация различными способами. Вы можете просматривать снимки во весь экран, воспроизводить периодические и сгруппированные серии снимков, и создавать слайд-шоу из снимков. Затем в этой главе рассказывается, как организовать снимки, которые вы сделали с помощью вашей камеры в режиме Просмотр – как удалять, сортировать и искать нужные снимки.

В этой главе рассматриваются следующие темы:

- Использование режима Демонстрация, стр. 57

- Установка режима Демонстрация, стр. 57

- Просмотр снимков во весь экран, стр. 57

- Увеличение снимков, стр. 57

- Воспроизведение Непрерывных, Прерывистых и Сгруппированных серий снимков, стр. 57

- Создание и воспроизведение Слайд-шоу, стр. 59

- Использование режима Просмотр, стр. 60

- Установка режима Просмотр, стр. 60

- Выбор снимков, стр. 60

- Установка и снятие метки со снимков, стр. 61

- Развертывание и свертывание Периодических и Сгруппированных серий снимков, стр. 61

- Удаление снимков, стр. 63

- Группировка и разгруппировка снимков, стр. 63

- Установка и снятие защиты со снимков, стр. 65

- Установка и снятие категории снимка, стр. 67

- Поиск снимков по дате и по категории, стр. 68

## Использование режима Демонстрация

### Установка режима Демонстрация

Для входа в режим Демонстрация:

- Установите диск выбора режима в положение Демонстрация .

- Включите камеру, если вы не сделали этого раньше. Экран режима Демонстрация выводится на ЖК-индикатор.

### Просмотр снимков во весь экран

Когда вы включаете режим Демонстрация, на ЖК-дисплей выводится последний снимок, сохраненный на карту памяти. Вывод снимка осуществляется в полноэкранном режиме. Для Просмотра во весь экран других снимков, записанных на карте памяти, нажимайте левую или правую стрелку 4-позиционной кнопки управления для навигации по снимкам.

### Увеличение снимков

Если вы хотите в деталях рассмотреть часть снимка, нажмите среднюю программируемую кнопку (Увеличить). Когда вы увеличили кадр, вы можете использовать 4-позиционную кнопку управления для доступа к различным частям снимка. Вы должны вернуться в обычный режим Просмотра, нажав на среднюю программируемую кнопку (Уменьшить), прежде чем перейти к следующему снимку.

### Воспроизведение Непрерывных, Прерывистых и Сгруппированных серий снимков

Вы можете воспроизводить серии непрерывных, прерывистых и сгруппированных серий снимков с предварительно определенной скоростью, аналогично слайд-шоу.

Для воспроизведения серии снимков:

- Вы можете изменять скорость воспроизведения серий снимков в подменю Скорость воспроизведения в меню Установка режима Демонстрация. Более подробная информация содержится в разделе «Подменю Скорость воспроизведения» на стр. 117.

- Используйте 4-позиционную кнопку управления для Поиска непрерывной, прерывистой или сгруппированной серии снимков, которую вы хотите воспроизвести.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Воспроизведение).

- 3Нажмите левую программируемую кнопку (Остановка слайд-шоу) для остановки воспроизведения.

### Создание и воспроизведение Слайд-шоу

Вы можете создать и воспроизвести слайд-шоу из ваших снимков на ЖК-дисплее или на экране телевизора. Ваше слайд-шоу может включать в себя все снимки с карты памяти или только одну категорию снимков.

Информация о:

- Категориях, содержится в разделе «Установка и снятие категории снимка» на стр. 67.

- Подключении вашей камеры к телевизору, чтобы вы могли просмотреть слайд-шоу на экране телевизора, в разделе «Подключение камеры к вашему телевизору» на стр. 80.

Для создания и воспроизведения слайд-шоу:

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. При этом подсвечивается пункт Слайд-шоу в меню Установки режима Демонстрация.

- Нажмите на левую программируемую кнопку (Редактирование) для входа в подменю Слайд-шоу

- Измените любую из установок в подменю Слайд-шоу, если это требуется. Более подробная информация об этих установках содержится в разделе «Подменю Слайд-шоу» на стр. 116.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Пуск/Start) для начала воспроизведения слайд-шоу.

- Вы можете в любой момент остановить слайд-шоу нажатием на левую программируемую кнопку (Стоп).

- После того, как вы остановили слайд-шоу или после того, как оно закончилось, нажмите правую программируемую кнопку (Выход) для сохранения установок и выхода из меню Слайд-шоу.

## Использование режима Просмотр

Установка режима Просмотр

Рисунок 23. ЖК-дисплей в режиме Просмотр

Для входа в режим Просмотр:

- Установите диск выбора режима в положение Просмотр .

- Включите вашу камеру, если вы этого не сделали ранее.

Экран режима Просмотр выводится на ЖК-индикатор (см. рис. 23). В верхней части ЖК-дисплея выводятся уменьшенные изображения снимков, сохраненных на карту памяти.

Уменьшенное изображение снимка, под которым находится курсор – это выбранный кадр. Выбранный кадр также выводится в нижнем левом углу ЖК-дисплея в более крупном масштабе. Информация об этом выбранном снимке (включая номер снимка, время и дату, когда снимок был сделан) выводится в нижнем правом углу экрана.

### Выбор снимков

Курсор под рядом уменьшенных изображений показывает, какой снимок выбран, и выводится в более крупном масштабе, наряду с сопроводительной информацией, в нижней части экрана.

Для выбора снимка нажимайте стрелку вправо или влево 4-позиционной кнопки управления, пока курсор не окажется под нужным снимком. Выбранный снимок теперь выводится в более крупном масштабе, наряду с сопроводительной информацией, в нижней части экрана.

### Установка и снятие метки со снимков

Вы можете выбрать несколько снимков; таким образом, когда вы выберете тот или иной пункт из режима Просмотр, он будет применен ко всем выбранным снимкам. Например, вы можете отметить несколько снимков и удалить их все вместе, вместо того, чтобы удалять их по одному.

Рисунок 24. Снимок с меткой

Для отметки всех снимков на карте памяти нажмите и удерживайте в течение 3 секунд левую программируемую кнопку (Метка), затем отпустите ее.

Для отметки одного и более снимков (но не на всех):

- Нажимайте стрелку влево или вправо 4-позиционной кнопки управления до тех пор, пока курсор не окажется под нужным снимком.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Метка). В правом нижнем углу выбранного снимка появляется метка (см. рис. 24).

- Повторите операции 1 и 2 для отметки других снимков.

Для снятия метки выберите нужный снимок и затем нажмите левую программируемую кнопку (Снять метку).

Развертывание и свертывание Периодических и Сгруппированных серий снимков

Рисунок 25. Развернутая серия

Когда вы работаете в режиме Прерывистая серия, камера делает серию снимков и автоматически их группирует, при этом первый снимок используется для обозначения серии. Вы также можете группировать одиночные снимки, используя пункт Группировка меню режима Просмотр (см. «Группировка и разгруппировка снимков» на стр. 63). В этом режиме рассказывается, как развернуть Периодические и Сгруппированные серии снимков на отдельные кадры, и как свернуть их снова.

Для развертывания прерывистой или сгруппированной серии:

- Выберите снимок, который обозначает периодическую или сгруппированную серию, которую вы хотите развернуть.

- Нажмите правую программируемую кнопку (Развернуть). Уменьшенные изображения снимков серии выводятся на ЖК-дисплей, между ними расположены значки звеньев (links) (см. рис. 25).

Для свертывания прерывистой или сгруппированной серии:

- Выберите любой снимок из прерывистой или сгруппированной серии, которую вы хотите свернуть.

- Нажмите на правую программируемую кнопку (Свернуть).

### Удаление снимков

Вы можете удалить один снимок или все выбранные снимки из карты памяти.

- Группа – это папка в карте памяти, в которой хранятся все снимки из группы.

- Для быстрого удаления снимков вы можете нажать среднюю программируемую кнопку (Удалить) при выведенном на ЖК-дисплей основном экране режима Просмотр.

Для того чтобы удалить снимок:

- Выберите снимок или поставьте метки выбора на всех снимках, которые хотите удалить. Если вы хотите удалить один или более снимков из непрерывной (так в тексте – п.п.) или прерывистой серии, сначала выполните действия, описанные в разделе «Развертывание и свертывание Периодических и Сгруппированных серий снимков» на стр. 61, и затем выберите снимок или отметьте те снимки, которые вы хотите удалить из серии.

- Если вы хотите:

- Удалить текущий выбранный снимок, нажмите на среднюю программируемую кнопку (Удалить).

Удалить все отмеченные снимки, нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Выводится меню Редактирование режима Просмотр, пункт Удалить подсвечен. Нажмите среднюю программируемую кнопку (Удалить).

- Защищенные снимки не будут удалены. См. «Установка и снятие защиты со снимков» на стр. 65.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Удалить) для удаления снимка (снимков).

Группировка и разгруппировка снимков

- Названия групп должны содержать восемь символов или менее и не могут содержать пробелов. Названия не могут начинаться с сочетаний букв BR и TL (вне зависимости от выбранного языка), потому что эти сочетания зарезервированы для идентификации съемки непрерывных и прерывистых серий снимков на карте памяти.

Чтобы объединить снимки в группы:

- Отметьте снимки, которые вы хотите сгруппировать.

- Нажмите кнопку MENU на задней панели камеры. Меню Редактирование (Edit) в режиме Просмотр (Review) выводится на экран.

- Нажмите на нижнюю стрелку на 4-позиционноц кнопке, чтобы Просмотреть настройки меню Группа (Group).

- Перейдите к меню Название группы (Group Name), нажав либо левую программную кнопку Создать (Create), если нет ни одной группы, или кнопку Добавить (Add), а затем среднюю Создать новую (Create New), если уже существуют какие-то группы.

- Чтобы назвать новую группу, сделайте следующее. (См. Примечание слева об ограничениях при выборе названия групп.)

- Нажмите стрелку “вверх” или “вниз” на 4-позиционной кнопке, чтобы перейти к букве, которую вы хотите использовать.

- Нажмите на правую стрелку на 4-позиционной кнопке, чтобы добавить букву к названию, или левую стрелку, чтобы Удалить букву. Например, если вы выберите букву «L», а затем нажмете правую стрелку на 4-позиционной кнопке, буква появится в центре экрана.

- Нажмите правую программируемую кнопку (Выход) для выхода из меню Название Группы и затем нажмите кнопку Выход снова для выхода из меню режима Просмотр. Вы вернетесь в экран режима Просмотр. Название группы теперь присутствует в информационном блоке всех снимков группы, и снимки в группе объединены значком звена (link) между ними (см. пример в рис. 26).

Для разгруппировки снимков:

Рисунок 26. Два снимка в группе

- Выберите любой снимок в группе, которую вы хотите разгруппировать.

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Выводится меню Редактирование режима Просмотр.

- Нажмите стрелку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора пункта меню Группировка.

- Нажмите на центральную программируемую кнопку (Разгруппировать) для проведения разгруппировки.

- Нажмите правую программируемую кнопку (Выход). Вы возвращаетесь в экран режима Просмотр, и снимки больше не сгруппированы.

Установка и снятие защиты со снимков

- Разгруппировка группы не удаляет сами снимки, удаляется только название группы.

Вы можете установить защиту на снимки, благодаря чему они ни смогут быть случайно удалены. (Когда снимок защищен, он не может быть удален с карты памяти.)

Для защиты снимков:

Рисунок 27. Защищенный снимок

- Выберите снимок или отметьте снимки, которые хотите защитить.

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Выводится меню Редактирование режима Просмотр.

- Нажмите кнопку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора пункта меню Защита.

- Нажмите центральную программируемую кнопку (Защита). Вы возвращаетесь в экран режима Просмотр, и в информационном блоке снимка появляется значок ключа (см. рис. 27).

Для снятия защиты со снимков:

- Выберите снимок или отметьте снимки, с которых вы хотите снять защиту.

- Нажмите кнопку МЕНЮ.

- Нажмите кнопку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора пункта меню Защита.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Снять защиту). Вы возвращаетесь в экран режима Просмотр, и в информационном блоке снимка (снимков) больше не присутствует значок ключа.

### Установка и снятие категории снимка

Вы можете отнести снимки к той или иной категории, что облегчает их организацию и Поиск. Вы также можете легко создавать и воспроизводить слайд-шоу из файлов одной категории.

Вы можете либо устанавливать категорию снимка по одному за раз, либо отметить несколько снимков и отнести все отмеченные снимки к желаемой категории.

Рисунок 28. Снимок с установленной категорией

Для отнесения одного или более снимков к желаемой категории:

- Выберите снимок или отметьте снимки, которые вы хотите отнести к желаемой категории.

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Выводится меню режима Редактирование.

- Нажмите кнопку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора пункта меню Категория.

- Нажмите левую программируемую кнопку для входа в подменю Категория.

- Нажмите кнопку вниз 4-позиционной кнопки для выбора категории, к которой вы хотите отнести снимок (снимки).

- Нажмите левую программируемую кнопку (Выбрать). Рядом с этой категорией возникает отметка (checkmark), и вы возвращаетесь в экран режима Просмотр. В информационном блоке снимка (снимков) теперь присутствует значок, соответствующий категории, к которой вы отнесли выбранный снимок (снимки) (см. рис. 28).

Для снятия категории со снимка:

- Выберите снимок, с которого вы хотите снять категорию.

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Выводится меню Редактирование режима Просмотр.

Нажмите кнопку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора пункта меню Категория.

Рисунок 29. Поиск по дате

- Нажмите левую программируемую кнопку (Редактирование) для входа в подменю Категория.

- Нажмите кнопку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора категории, которую вы хотите снять со снимка.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Снять категорию). Вы возвращаетесь в экран режима Просмотр, и в информационном блоке выбранного снимка больше не присутствует значок категории.

### Поиск снимков по дате и по категории

Вы можете использовать меню Поиск в режиме Просмотр для Поиска снимков по дате и по категории. Более подробная информация о Категориях содержится в разделе «Установка и снятие категории снимка» на стр. 67.

Для Поиска снимка по дате:

Рисунок 30. Результаты операции Поиска

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Выводится меню Редактирование режима Просмотр.

- Нажмите кнопку вправо 4-позиционной кнопки управления для выбора меню Поиск.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Редактирование).

- Введите диапазон дат, в котором камера должна произвести Поиск снимков (см. рис. 29).

- Нажмите кнопку вправо 4-позиционной кнопки управления для выбора полей Месяц, Число и Год.

- Нажимайте кнопки вверх и вниз для изменения месяца, числа и года.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Поиск). Результаты Поиска выводятся на ЖК-дисплей (см. рис. 30). В нижнем правом углу экрана выведен значок Поиск, который показывает, что выведенные изображения – это результат операции Поиска.

- Используйте стрелки 4-позиционной кнопки управления для навигации по снимкам. Когда вы закончите, нажмите центральную программируемую кнопку (Показать все) для возврата в режим Просмотра всех снимков, имеющихся на карте памяти.

Для Поиска снимков по категории:

- Если в выбранном диапазоне дат не содержится снимков, на ЖК-дисплей выводится сообщение «Снимки, удовлетворяющие заданным критериям поиска, не найдены». В этом случае вы можете либо нажать на среднюю программируемую кнопку (Показать все) для возврата в режим Просмотра всех снимков, имеющихся на карте памяти, либо нажать левую программируемую кнопку (Поиск) для ввода нового диапазона дат.

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Выводится меню Редактирование режима Просмотр.

- Нажмите кнопку вправо 4-позиционной кнопки управления для выбора меню Поиск.

- Нажмите стрелку вниз для выбора пункта Поиск по категории.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Редактирование).

- Нажмите стрелку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора желаемой категории.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Выбрать). Результаты Поиска выводятся на ЖК-дисплей. В нижнем правом углу экрана выведен значок Поиск, который показывает, что выведенные изображения – это результат операции Поиска.

- Используйте стрелки 4-позиционной кнопки управления для навигации по снимкам. Когда вы закончите, нажмите центральную программируемую кнопку (Показать все) для возврата в режим Просмотра всех снимков, имеющихся на карте памяти.

# Передача снимков

## Общий обзор

Данная фотокамера позволит вам получать изображения, пригодные в дальнейшем для профессиональной работы или просто для забавы. Вы сможете переносить эти изображения на ваш ПК для последующего использования в дизайнерских проектах, для семейного Просмотра или обмена с друзьями через Интернет.

Если у вас есть принтер типа HP JetSend, то вы можете использовать его для беспроводной распечатки ваших изображений. Также вы можете подсоединять вашу камеру к телевизору и просматривать на нем слайд-шоу из фотографий.

- В этой главе руководства предполагается, что вы уже ознакомились с разделом “Приступаем к работе” и установили на ваш персональный компьютер (ПК) программное обеспечение (ПО), которое прилагалось к фотокамере.

В этой главе рассматриваются следующие вопросы:

- Передача изображений на ПК, стр. 71.

- Передача снимков в принтер по протоколу JetSend, стр.78.

- Использование Бланка заказа на Печать (Digital Print Order Format (DPOF)), стр. 79.

- Передача снимков на другие камеры, стр. 79.

- Подключение камеры к вашему телевизору, стр. 82.

Передача изображений на ПК

- При использовании ПО, отличного от прилагаемого фирменного обеспечения HP для обработки фотоизображений (HP Photo Imaging Software), обратите внимание, что если изображение содержит звуковую информацию (именно звук, а также прочие EXIF-блоки), то эта информация будет потеряна.

Для передачи изображений с камеры на ПК камеру необходимо подсоединить к компьютеру, а затем использовать прилагаемое программное обеспечение от HP для обработки фотоизображений (HP Photo Imaging Software). С его помощью вы сможете просматривать, редактировать, печатать, отправлять по электронной почте и размещать на Web-сайте ваши фотографии.

Если ваш компьютер работает под управлением:

- Windows® 98 или Windows® 2000, то см. первый параграф на следующей странице.

- Windows NT4.0 – см. соответствующий раздел на стр. 74.

- Macintosh® OC 8.6 или более поздней версии – см. стр.75.

### ПК с Windows 98 или Windows 2000

Если ваш компьютер работает под управлением Windows 98 или Windows 2000, то для переноса отснятых фотоизображений с камеры на ПК выполните следующие шаги.

Рисунок 31. Разъемы кабеля USB

- Выключите фотокамеру, если она все еще включена.

- Если компьютер до сих пор не включен, включите его.

- Подсоедините прямоугольный конец USB-кабеля к USB-порту спереди или сзади ПК (см. рис. 31).

- Откройте дверцу у отделения с разъемом на фотокамере и подсоедините квадратный конец USB-кабеля к нижнему (USB). разъему (см. рис. 32).

- Установите камеру в режим «PC Connect» (соединение с ПК).

- Включите камеру. Через несколько секунд на экране ПК откроется основное окно HP Photo Imaging Software

- Нажмите на Unload Camera (Разгрузка камеры) в основном окне.

Нажмите на кнопку Start в окне Unload Images. После этого произойдет автоматическая передача изображений на ваш ПК и их сохранение в указанной папке.

Рисунок 32. Подключение кабеля USB к камере

### ПК с Windows NT 4.0

(нужно снова как-то включить в эту секцию описание возможностей загрузки Ansel)

Ваш ПК должен быть оснащен считывающим устройством карт памяти (OR AN HP P1000/P1100 Ansel...), соединенным с разъемом последовательного или параллельного порта (это необходимо, потому что ядро Windows NT 4.0 не поддерживает интерфейс USB). Тогда вы сможете переносить изображения из памяти фотокамеры на ПК через считывающее устройство карт памяти (или Ansel…).

Использование считывающего устройства для переноса отснятых фотоизображений с камеры на ПК под управлением Windows NT 4.0 предусматривает следующие шаги:

Выключите фотокамеру, если она все еще включена.

- Обратитесь к документации, которая прилагалась к считывающему устройству карт памяти, для того чтобы установить и использовать его на вашем ПК.

- Извлеките карту памяти из камеры – для этого откройте защитную дверцу и надавите на кнопку высвобождения карты. Возьмите карту за края и извлеките ее из отсека.

- Установите карту памяти в соответствующий отсек на считывающем устройстве.

- Если компьютер до сих пор не включен, включите его.

- Дважды щелкните на значке HP Photo Imaging Software на рабочем столе для открытия основного окна программы.

- Нажмите на Unload Camera (Разгрузка камеры) в основном окне. Из-за того что USB-камера не найдена, программа выводит диалоговое окно, в котором предлагается Выбрать буквенное обозначение для устройства считывания карт памяти.

- Выберите подходящую букву (например, H) в окне диалога.

- Нажмите на кнопку Start в окне Unload Images. После этого произойдет автоматическая передача изображений на ваш ПК и их сохранение в указанной папке.

### На компьютерах Macintosh

Для передачи снимков в ваш компьютер:

- Установите камеру в режим Съемка .

- Включите камеру, если вы не сделали этого ранее.

- Нажмите кнопку Меню (5) для вывода меню режима Съемка на ЖК-дисплей.

- Нажмите кнопку вправо 4-позиционной кнопки управления (8) три раза для входа в меню Установки пользователя.

Нажмите кнопку вниз 4-позиционной кнопки управления три раза для выбора пункта меню Подключение.

- Режим Накопитель с интерфейсом USB остается активированным. Вам не придется в будущем повторять эти операции для передачи снимков в ваш компьютер Macintosh.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Подключение) (6). Выводится подменю режима Подключение.

- Нажмите кнопку вверх 4-позиционной кнопки управления выбора пункта Накопитель с интерфейсом USB (USB Disk Drive).

- Нажмите левую программируемую кнопку (Выбрать). Вы возвращаетесь в меню Установки пользователя режима Съемка. Установлен режим камеры Накопитель с интерфейсом USB.

- Нажмите правую программируемую кнопку для выхода из меню.

Для передачи снимков в ваш компьютер Macintosh:

Включите компьютер, если вы этого не сделали ранее.

Рисунок 33. Разъемы кабеля USB

- Вставьте прямоугольный разъем кабеля USB в USB – порт на клавиатуре компьютера (см. рис. 33).

- Установите камеру в режим Подключение .

- Откройте дверцу отсека разъемов камеры и вставьте прямоугольный разъем кабеля USB в нижний разъем (USB) (см. рис. 34).

- На рабочем столе вашего компьютера возникает значок «Безымянный». Ваш компьютер «видит» камеру, как новый дисковый накопитель.

- Скопируйте файлы снимков с нового дискового накопителя (с камеры) на жесткий диск компьютера, как вы бы это сделали с дискеты.

Рисунок 34. Подключение кабеля USB к камере

- Программное обеспечение для компьютеров Macintosh включено в комплект поставки камеры. Если вы хотите, вы можете использовать это ПО для передачи снимков в ваш Macintosh вместо осуществления процедур, описанных выше. В этом ПО также имеются средства редактирования изображений для их последующего использования в творческих целях.

## Передача снимков в принтер по протоколу JetSend

Протокол JetSend позволяет вам легко реализовывать беспроводную Печать. Если ваш принтер поддерживает протокол HP JetSend вы можете передать ваши снимки прямо из камеры в принтер без использования кабелей. Обратитесь к документации на принтер за более подробной информацией.

- Передача снимка от камеры к принтеру по протоколу JetSend занимает в среднем 20 секунд.

Для передачи текущего снимка в принтер по протоколу JetSend:

- Установите диск выбора режима в режим Демонстрация  или в режим Просмотр .

Включите камеру, если вы этого не сделали ранее.

Рисунок 35. Окно ИК-излучателя камеры

- Нажимайте стрелку вправо или влево 4-позиционной кнопки управления до тех пор, пока изображение, которое вы хотите передать в принтер, не будет выведено на ЖК-дисплей.

- Установите ваш принтер в режим приема. Обратитесь к документации на принтер за более подробной информацией.

- Нацельте окно ИК-излучателя камеры (см. рис. 35) на ИК-приемник принтера и поместите камеру на расстояние приблизительно 10 дюймов от принтера.

- Нажмите кнопку Послать  на задней панели камеры.

- Камера начинает сеанс JetSend, ищет совместимый принтер и посылает текущий снимок на принтер.

Когда соединение установлено, на ЖК-дисплее камеры появляется сообщение: «Подключение...» Проверьте, сообщает ли ваш принтер об установке соединения. Обратитесь к документации на принтер за более подробной информацией.

Во время передачи на ЖК-дисплее камеры появляется надпись: «Передача 1 снимка...» и индикатор прогрессии. Вы можете отменить передачу снимка в любой момент, нажав на центральную программируемую кнопку (Отмена) камеры.

Если снимок был успешно передан на принтер, на ЖК-дисплей выводится подтверждающее сообщение.

- Нажмите правую программируемую кнопку (Готово), когда вы закончите передавать снимки на принтер.

## Использование Бланка заказа на Печать (Digital Print Order Format (DPOF)

Бланк заказа на Печать – это файл, который вы создаете с использованием вашей цифровой камеры. Он сохраняется на вашей карте памяти и содержит информацию о том, какие кадры выбраны и сколько экземпляров каждого кадра должно быть распечатано. Например, когда вы с семьей и с друзьями просматриваете свои снимки, вы можете создать файл DPOF, в котором будет зафиксировано, какие фотографии нужно для них отпечатать. Некоторые принтеры могут читать файлы DPOF с карты памяти; таким образом, вам не придется заново выбирать снимки для печати.

- Если вы удалили снимок, на который имеется ссылка в Бланке заказа на Печать на карте памяти, вам нужно будет заново создать Бланк заказа на Печать перед печатью снимков непосредственно с карты памяти.

Для создания Бланка заказа на Печать:

- (НУЖНО ЗАКОНЧИТЬ ЭТОТ РАЗДЕЛ И НАПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ.)

## Передача снимков на другие камеры

## Подключение камеры к вашему телевизору

Когда камера подключена к телевизору, он осуществляет те же функции, что и ЖК-дисплей. Вы можете использовать ваш телевизор для Просмотра слайд-шоу вместе с вашими родными и друзьями.

- Для получения более подробной информации об используемом видеостандарте обратитесь к документации на ваш телевизор или видеомагнитофон.

### Выбор стандарта исходящего видеосигнала

Перед тем как вы подключите свою камеру к телевизору, вам необходимо Выбрать стандарт видеосигнала на выходе камеры. Формат, который вы выберете (NTSC или PAL), зависит от того, какой стандарт видеовхода поддерживает ваш телевизор.

- NTSC – это видеостандарт, используемый в США и в Японии.

- PAL –- это видеостандарт, используемый в Европе.

Для выбора стандарта исходящего видеосигнала:

- Камера поставляется с аудиовидеокабелем длиной 6 футов, который можно использовать для подсоединения камеры к телевизору.

- Установите камеру в режим Демонстрация .

- Включите камеру.

- Нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры.

- Нажмите стрелку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора пункта меню Видео.

- Нажмите левую программируемую кнопку (Редактирование).

- Нажмите левую или правую стрелку вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора стандарта NTSC или PAL в подменю Установки видео.

### Подключение

Для подключения камеры к телевизору:

- Информация о том, где находится входной видеоразъем вашего телевизора и как устанавливать режим Внешний видеосигнал должна содержаться в документации на телевизор.

- Вставьте разъем аудиовидеокабеля в ваш телевизор:

- Если вы используете подключение по стандарту NTSC, вставьте входной разъем аудиовидеокабеля (желтого цвета) в соответствующий разъем телевизора (в большинстве телевизоров, он тоже желтого цвета).

- Если вы используете подключение по стандарту PAL, вставьте входной разъем аудио/видео кабеля (желтого цвета) в соответствующий разъем телевизора. В старых моделях телевизоров вставьте видеокабель в адаптер SCART (приобретаемый дополнительно), затем вставьте адаптер во входной видеоразъем вашего телевизора.

- Вставьте входной разъем (красного цвета) аудиовидеокабеля во входной аудиоразъем телевизора. Теперь вы сможете слушать звуковое сопровождение, которое вы записали и прикрепили к снимкам.

Вставьте другой конец видеокабеля в камеру (см. рис. 36).

- Для экономии батарей, вы можете использовать сертифицированный НР сетевой адаптер, когда вы подключаете камеру к телевизору.

- Источником видеосигнала для телевизора выберите видеоразъем, куда вы подключили камеру.

### Просмотр снимков по телевизору

Когда камера подключена к телевизору, вы можете просматривать и сортировать ваши снимки на экране телевизора аналогично тому, как вы это делали на ЖК-дисплее. Вы также можете отмечать, защищать, относить к той или иной категории, группировать или удалять снимки, а также создавать слайд-шоу.

Рисунок 36. Подключение видеокабеля к камере

Для Просмотра снимков по телевизору:

- Включите телевизор и выберите внешний источник видеосигнала. Информация о том, как это сделать должна содержаться в документации на телевизор.

- Установите диск выбора режима либо в режим Демонстрация , либо в режим Просмотр .

- Включите камеру.

- Просматривайте снимки по телевизору, используя либо режим Демонстрация, либо режим Просмотр.

Телевизор выполняет те же функции, что и ЖК-дисплей. Вы можете использовать стрелки 4-позиционной кнопки управления для навигации по снимкам или нажать кнопку МЕНЮ на задней панели камеры для вывода меню на экран вашего телевизора.

- Когда камера подключена к телевизору, ЖК-дисплей отключается.

# Описание меню и функций программируемых кнопок

## Обзор

В этой главе описываются все меню и все функции программируемых кнопок, которые вы можете использовать для изменения установок вашей камеры. Эта глава разделена на три основных раздела, которые соответствуют трем режимам камеры, для которых существуют меню и функции программируемых кнопок.

- В режиме Подключение отсутствуют меню и функции программируемых кнопок, поэтому данный режим не включен в эту главу.

- Функции программируемых кнопок и меню режима Съемка, стр. 83

- Функции программируемых кнопок и меню режима Демонстрация", стр. 115

- Функции программируемых кнопок и меню режима Просмотр", стр. 120

## Функции программируемых кнопок и меню режима Съемка

Для доступа к меню режима Съемка и к функциям программируемых кнопок, поверните диск выбора режима в положение Съемка  и нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Вы можете выбирать пункты и установки четырех меню режима Съемка (см. рис. 37):

Рисунок 37. Установки режима Съемка

- Установки режима Съемка, стр. 84

- Меню Photo Assist, стр. 88

- Меню Штемпель, стр. 97

- Подменю ДисплейМеню Установки пользователя, стр. 103

### Меню Установки режима Съемка

Используйте меню Установки режима Съемка для установки параметров и метода съемки каждого кадра.

Таблица 6. Программируемые кнопки меню Установки режима Съемка

| Программируемые кнопки | Функции |
| --- | --- |
| Редактирование | Открывает подменю, соответствующее выбранному пункту меню |
| Выход | Выход из текущего меню и возврат в режим Съемка |

### Подменю Параметры файлов

Используйте подменю Параметры файлов для изменения параметров, с которыми будут сделаны снимки всех типов (Одиночные кадры, Непрерывные и Прерывистые серии).

Таблица 7. Подменю Параметры файлов

- Устанавливаемая вами опция сохраняется во время одного сеанса съемки и возвращается к установкам по умолчанию, когда вы отключаете питание камеры.

Рисунок 38. Подменю Параметры файлов – JPEG

| Пункт меню | По умолчанию | Опции |
| --- | --- | --- |
| Формат файла | JPEG | JPEG, TIFF |
| Уровень качества (определяет уровень компрессии JPEG и не влияет на снимки в формате TIFF) | Улучшенный | Изображение с хорошим качеством, файл занимает меньший объем, чем в режиме Улучшенный Улучшенный – изображение с высоким качеством, файл занимает меньший объем, чем в режиме Наилучший. (Используется средний уровень сжатия.) Используйте этот режим для снимков, которые вы планируете распечатать с размером до 5x7 дюймов. Наилучший – изображение с наивысшим качеством, файл занимает большой объем памяти (используется низкий уровень сжатия). Используйте этот режим для снимков, которые вы планируете увеличить и напечатать с размером до 8x10 дюймов |

Рисунок 39. Подменю Параметры файлов – TIFF

| Разрешение | Полное | Полноразмерное (1600x1200 пикселей) 1/4 (800x600 пикселей |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Полноцветный | Полноцветный, ч/б, Сепия |

- Когда выбран формат файла TIFF, для сохранения снимка может потребоваться до 50 секунд.

Таблица 8. Функции программируемых кнопок подменю Параметры файлов

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| По умолчанию | Возвращение всех настроек, имеющихся на экране, к заводским параметрам |
| Выход | Сохранение всех сделанных изменений, выход из подменю и возвращение в меню Установки режима Съемка |

### Подменю Установки режима Прерывистая серия

Используйте подменю Установки режима Прерывистая серия для задания количества снимков и интервала между ними в Прерывистой серии.

- Устанавливаемая вами опция сохраняется во время одного сеанса съемки и возвращается к установкам по умолчанию, когда вы отключаете питание камеры.

Таблица 9. Подменю Установки режима Прерывистая серия

| Пункт меню | По умолчанию | Опции |
| --- | --- | --- |
| Количество снимков | 2 | 2-1,000 |

Рисунок 40. Подменю Установки режима Прерывистая серия

| Интервал | 15 секунд | Секунды -15 сек, 30 сек Минуты -1 мин, 2 мин, 3 мин, 4 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 50 мин Часы -1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа |
| --- | --- | --- |

Таблица 10. Функции программируемых кнопок в подменю Установки режима Прерывистая серия

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| По умолчанию | Возвращение всех имеющихся на экране настроек к заводским параметрам |
| Выход | Сохранение всех сделанных изменений, выход из подменю и возвращение в меню Установки режима Прерывистая серия |

- Если вы выберете количество снимков, для сохранения которого на карте памяти недостаточно свободного пространства, в информационной строке вы увидите сообщение об ошибки: «Недостаточно памяти».

### Меню Photo Assist

Используйте меню Photo Assist для изменения следующих параметров:

Рисунок 41. Меню Photo Assist

- Диапазон автофокусировки.

- Баланс белого.

- Автоматическая экспонометрия.

- Блокировка фокуса.

- Чувствительность ISO.

- Расширенная экспозиция.

Таблица 11. Функции Программируемых кнопок меню Photo Assist

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |

- Пункты меню Photo Assist неактивны, когда камера находится в режимах экспозиции: Авто, Портрет, Пейзаж, Макро, Динамичная сцена и Ночная Съемка.

| Редактирование | Вход в подменю соответствующего подсвеченному пункту меню |
| --- | --- |
| Выход | Выход из данного меню и возвращение в подрежим «Живой вид» режима Съемка |

### Подменю Диапазон автофокусировки

Используйте подменю диапазон автофокусировки для выбора диапазона расстояния, в котором будет осуществляться автофокусировка. Установленный Диапазон Автофокусировки не активен в режиме Ручная Фокусировка (MF).

Рисунок 42. Подменю Диапазон автофокусировки

Таблица 12. Подменю Диапазон автофокусировки

| Пункты меню | Диапазон фокусировки | Когда следует использовать |
| --- | --- | --- |
| Обычный (установка по умолчанию для режимов экспозиции Программа, Приоритет выдержки (Tv), Приоритет диафрагмы (Av), и Ручной) | От 0.5 м до бесконечности | Для фотографирования объектов, которые находятся на среднем расстоянии (не вблизи) или на расстоянии |
| Макро | 0.02м – 0.6 м | Для фотографирования таких объектов, как цветок |

Таблица 13. Программируемые кнопки подменю Диапазон автофокусировки

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки возле выбранной установки и возврат в меню Photo Assist |
| Выход | Возврат в меню Photo Assist без изменения установок |

### Подменю Баланс белого

Используйте подменю Баланс белого для цветокорректировки изображений, снимаемых при различном освещении, для того чтобы белые области на снимке были действительно белыми, без цветных оттенков. Вы можете Выбрать следующие опции:

- Устанавливаемая вами опция сохраняется во время одного сеанса съемки и возвращается к установкам по умолчанию, когда вы отключаете питание камеры.

- Авто (Установка по умолчанию для режимов экспозиции Программа, Приоритет выдержки (Tv), Приоритет диафрагмы (Av) и Ручной).

- Дневное освещение

- Лампа накаливания

- Лампа дневного света

- 5500 K

Таблица 14. Программируемые кнопки подменю Баланс белого

Рисунок 43. Подменю Баланс белого

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки возле выбранной установки и возврат в меню Photo Assist |
| Выход | Возврат в меню Photo Assist без изменения установок |

### Подменю Автоматическое измерение экспозиции

Используйте меню Автоматическое измерение экспозиции для выбора области плана, которую будет использовать камера для расчета требуемой выдержки снимка.

Рисунок 44. Автоматическое измерение экспозиции

Таблица 15. Подменю Автоматическое измерение экспозиции

| Пункт меню | Функция |
| --- | --- |
| Усредненная | Камера рассчитывает выдержку по среднему значению освещенности выбранного плана |
| Центрально-взвешенная (установка по умолчанию для режимов экспозиции Программа, Приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv) и Ручной) | Камера использует центральные 50% плана для расчета экспозиции |
| Точка | Камера рассчитывает выдержку по освещенности небольшой области в центре плана |

Таблица 16. Программируемые кнопки подменю Автоматическое измерение экспозиции

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки возле выбранной установки и возврат в меню Photo Assist |
| Выход | Возврат в меню Photo Assist без изменения установок |

### Подменю Фиксация фокусировки

Используйте это подменю для изменения параметров фокусировки и фиксации фокусировки при нажатой на половину глубины кнопке спуска затвора.

- Устанавливаемая вами опция сохраняется во время одного сеанса съемки и возвращается к установкам по умолчанию, когда вы отключаете питание камеры.

Таблица 17. Подменю Фиксация фокусировки

| Установка | Функция |
| --- | --- |

Рисунок 45. Подменю Фиксация фокусировки

| Фиксация автоматической фокусировки (установка по умолчанию для режимов экспозиции Программа, Приоритет диафрагмы (Av), Приоритет выдержки (Tv) и Ручной) | Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора на половину глубины, камера производит автоматический расчет фокусировки и фиксирует это значение. Если вы нажмете кнопку спуска затвора раньше, чем камера найдет фокус, камера произведет Поиск по всему диапазону фокусировки и затем рассчитает, где должен находиться фокус (индикатор фокусировки в видоискателе будет мигать). |
| --- | --- |
| Непрерывная автофокусировка | Непрерывно рассчитывает фокус, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на половину глубины. Это режим «Приоритет кнопки спуска» – затвор сработает немедленно после нажатия на кнопку спуска, даже если камера не нашла фокус. |

Таблица 18. Программируемые кнопки подменю Фиксация фокусировки

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки возле выбранной установки и возврат в меню Photo Assist |
| Функция | Возврат в меню Photo Assist без изменения установок |

### Подменю Чувствительность ISO

Используйте подменю Чувствительность ISO для изменения светочувствительности матрицы. Аналогично тому, как это происходит на пленке, меньшие значения ISO требуют более длительной экспозиции, но производят фотографии более высокого качества. И наоборот, для больших значений чувствительности ISO достаточно короткого времени экспозиции, но качество получаемых в результате фотографий невысоко. Вы можете Выбрать одно из следующих значений:

- Устанавливаемая вами опция сохраняется во время одного сеанса съемки и возвращается к установкам по умолчанию, когда вы отключаете питание камеры.

- 25

- 50

- 100 (установка по умолчанию для режимов экспозиции Программа, Приоритет выдержки (Tv), Приоритет диафрагмы (Av) и Ручной)

- 200

- 400

Таблица 19. Программируемые кнопки подменю Чувствительность ISO

Рисунок 46. Подменю Чувствительность ISO

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки возле выбранной опции и возврат в меню Photo Assist |
| Выход | Возврат в меню Photo Assist без изменения установок |

### Подменю Расширенная экспозиция (EV Bracket)

Используйте подменю Расширенная экспозиция для запуска программы, которая рассчитывает расширенное значение экспозиции. Когда вы выберете Полступени (Half Stop) или Ступень (Full Stop), включается «Живой вид» и сообщение «Расчет расширенной экспозиции» (Exposure Bracketing) появляется в центре верхней информационной строки. Помимо этого, в правой части информационной строки появляется значок работающей программы, а в нижней информационной строке над центральной программируемой кнопкой появляется значок «Остановить работу программы» (Stop Script Soft). Все другие кнопки, за исключением кнопки спуска затвора, неактивны, когда работает программа расчета.

- Устанавливаемая вами опция сохраняется во время одного сеанса съемки и возвращается к установкам по умолчанию, когда вы отключаете питание камеры.

Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора на всю глубину, камера делает три снимка: первый – при текущем значении экспозиции, второй – на полступени/ступень ниже текущего значения, и третий – на полступени/ступень выше текущего значения.

Таблица 20. Подменю Расширенная экспозиция

Рисунок 47. Подменю Расширенная экспозиция

| Пункт меню | Диапазон |
| --- | --- |
| Откл. | Отключение функции Расширенное значение экспозиции |
| 0.5 EV ступени | Съемка при значениях экспозиции на полступени выше и полступени ниже текущего значения |
| 1.0 ступень | Съемка при значениях экспозиции на ступень выше и ступень ниже текущего значения |

Таблица 21. Программируемые кнопки меню Расширенное значение экспозиции

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки в пункте запуска программы, запуск программы и возвращение в «Живой вид» режима Съемка. |
| Выход | Возврат в меню Photo Assist без запуска программы |

### Меню Штемпель

Используйте меню Штемпель для впечатывания информации на ваши снимки при съемке. В меню Штемпель имеются следующие опции:

Рисунок 48. Меню Штемпель

- Дата и время

- Текст

- Логотип

Таблица 22. Программируемые кнопки меню Штемпель

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Редактирование | Открывает подменю, соответствующее выбранному пункту меню |
| Выход | Выход из меню и возврат в «Живой вид» режима Съемка |

### Подменю Впечатывание Даты/Времени меню Штемпель

Используйте подменю Дата/Время для впечатывания на снимок текущей даты и времени и для отключения данной функции.

Рисунок 49. Подменю Дата/Время меню Штемпель

Вы можете изменять следующие настройки при впечатывании даты /времени:

- Режим

- Местоположение

- Прозрачность

- Цвет текста

- Фон

Таблица 23. Настройки для Даты/Времени, Текста и Логотипа меню Штемпель

| Настройка | Опция |
| --- | --- |
| Тип | Отсутствие штемпеля, Дата и время, Дата, Время |
| Местоположение | Правый верхний угол снимка Центр снимка Левый нижний угол снимка Правый нижний угол снимка Верхний левый угол снимка |
| Прозрачность | Непрозрачный, Полупрозрачный, Прозрачный |
| Цвет текста | Белый, красный, зеленый, синий, циан, фуксин, желтый, черный |
| Фон | Черный, белый, красный, зеленый, синий, циан, фуксин, желтый |

Таблица 24. Date/Time Stamp Soft Keys

- Если вы выбрали опцию Ч/Б или Сепия в пункте Цвет подменю Параметры файла, Штемпель также будет Ч/Б или Сепия, вне зависимости от цвета, который вы выбрали для текста и фона в меню Штемпель.

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| По умолчанию | Возвращение всех настроек, имеющихся на экране, к заводским параметрам |
| Выход | Выход из данного подменю и возвращение в меню Штемпель |

### Подменю Впечатывание текста

Используйте подменю Впечатывание текста для впечатывания текста, который вы можете ввести в окне ввода текста.

Рисунок 50. Подменю Впечатывание Текста

Функция Впечатывание текста может быть включена или отключена, по умолчанию функция отключена. После включения функции вы можете настраивать следующие параметры впечатывания текста:

- Местоположение

- Прозрачность

- Цвет текста

- Фон

Таблица 25. Программируемые кнопки подменю Впечатывание текста

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |

- Текст сообщение может содержать до 31 символа.

| Редактирование | Открытие окна ввода текста. (Доступно, только когда активирована функция впечатывания текста) |
| --- | --- |
| По умолчанию | Возвращение всех настроек, имеющихся на экране, к заводским параметрам |
| Выход | Выход из данного подменю и возвращение в меню Штемпель |

### Подменю Впечатывание логотипа

Функция Впечатывание логотипа может быть включена или отключена, по умолчанию функция отключена. После включения функции вы можете:

Рисунок 51. Подменю Впечатывание логотипа

- Впечатать логотип, взятый из файла, на снимок

- Выбрать нужный логотип из перечня

- Выбрать местонахождение логотипа

- Выбрать цвет

- Выбрать уровень прозрачности

Таблица 26. Программируемые кнопки подменю Впечатывание логотипа

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Редактирование | Открытие диалога файлы логотипов. (Доступно, только когда активирована функция впечатывания логотипа) |
| По умолчанию | Возвращение всех настроек, имеющихся на экране, к заводским параметрам |
| Выход | Выход из данного подменю и возвращение в меню Штемпель |

### Диалог Файлы Логотипов

Когда вы нажимаете программируемую кнопку Редактирование в подменю Впечатывание логотипа, выводится диалоговое окно Файлы Логотипов. Используйте стрелки вверх и вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора из имеющихся файлов логотипа, который вы хотите впечатать на ваш снимок.

Таблица 27. Программируемые кнопки диалогового окна Файлы логотипов

| Программируемая кнопка |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| Выбрать | Установка метки рядом с выбранным файлом логотипа, возврат в подменю Впечатывание логотипа и вывод имени выбранного файла во вторую строку подменю |  |
| Выход | Выход из диалогового окна и возврат в подменю Впечатывание логотипа |  |

### Меню Установки пользователя

Используйте меню Установки пользователя для изменения общих настроек вашей камеры. В меню имеются следующие пункты:

- Все изменения, которые вы внесете в меню Установки пользователя, сохраняются во время одного сеанса съемки и при отключении питания.

- ЖК-дисплей, Звук

- Форматирование Карты памяти

- Режим Подключение

- Дата и время

- Счетчик снимков

- Имя камеры

- Язык

- Вернуть установки по умолчанию

Таблица 28. Программируемые кнопки меню Установки пользователя

Рисунок 52. Установки пользователя

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Редактирование | Вход в подменю, соответствующего подсвеченному пункту меню |
| Форматирование | Доступно, только когда подсвечен пункт Форматирование карты памяти |
| Перенастроить | Доступно, только когда подсвечен пункт Вернуть установки по умолчанию |
| Выход | Выход из подменю и возвращение в режим Съемка |

### Подменю Дисплей

Используйте подменю Дисплей для настройки ЖК-дисплея.

Рисунок 53. Подменю Дисплей

Таблица 29. Подменю Дисплей

| Пункт меню | По умолчанию | Опции |
| --- | --- | --- |
| Уровень яркости | 4 | 1 (наименее яркий) – 7 (Самый яркий) |
| Мгновенный Просмотр | 3 сек | 1-10 сек 15 20 25 30 Откл. |
| Живой вид (см. Замечание) | Откл. | Вкл./Откл. |
| Время перехода в режим «спящий» режим | 2 мин | 30 сек 1 мин 2 мин 5 мин |

Таблица 30. Программируемые кнопки режима Дисплей

- Вы можете выбрать в установках, должен или не должен «Живой вид» включаться каждый раз автоматически, когда вы включаете камеру в режиме Съемка.

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| По умолчанию | Возврат всех параметров к установкам по умолчанию |
| Выход | Выход из подменю и возвращение в меню Установки пользователя. |

### Подменю Звук

Используйте подменю Звук для настройки звука на вашей камере.

Рисунок 54. Подменю Звук

Таблица 31. Подменю Звук

| Пункты меню | По умолчанию | Опции |
| --- | --- | --- |
| Громкость | 4 | 1 (самый тихий) – 7 (самый громкий) |
| Системные звуки (см. Замечание) | Вкл. | Вкл./Откл. |

Таблица 32. Программируемые кнопки подменю Звук

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| По умолчанию | Возврат всех настроек к установкам по умолчанию |

- Установка Системные звуки определяет, будут ли звучать системные звуки камеры, такие, как звуки затвора, сигналы и пр.

| Выход | Выход из меню и возврат к меню Установки пользователя |
| --- | --- |

### Формат карты памяти

Используйте опцию Формат карты памяти для форматирования карты памяти. Форматирования сотрет всю информацию на карте, включая защищенные снимки, папки, программы и т. д. Вы увидите диалоговое окно, в котором должны будете подтвердить, что вы действительно хотите отформатировать карту памяти (см. рис. 55).

Таблица 33. Программируемые кнопки диалогового окна Формат карты памяти

Рисунок 55. Окно подтверждения форматирования карты памяти

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Формат | Форматирование карты памяти |
| Отмена | Выход из диалогового окна и возврат в меню Установки пользователя |

### Подменю режим Подключение

Используйте подменю режим Подключение для настройки того, как ваш компьютер будет «видеть» камеру при ее подключении по интерфейсу USB в режиме Подключение.

Рисунок 56. Подменю режима Подключение

Таблица 34. Подменю режима Подключение

| Пункт меню | Функция |
| --- | --- |
| Дисковый накопитель USB | Камера будет использоваться как Устройство массового хранения данных с интерфейсом USB и будет выглядеть, как дисковый накопитель, подключенный к компьютеру. Эта установка используется для подключения камеры к компьютерам Macintosh® |
| Цифровое устройство (по умолчанию) | Камера будет опознана как цифровое устройство. Эта установка используется для подключения камеры к компьютерам под управлением Windows® |

Таблица 35. Функции программируемых кнопок подменю режима Подключение

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки рядом с отмеченным пунктом и возврат в меню Установки пользователя |
| По умолчанию | Возврат к установкам по умолчанию |
| Выход | Выход из подменю без сохранения сделанных изменений и возврат в меню Установки пользователя |

### Подменю Установка времени и даты

Используйте меню Установка времени и даты для установки времени и даты камеры. Используйте стрелки вверх и вниз 4-позиционной кнопки управления для выбора нужных цифр. Используйте стрелки влево и вправо для переключения между полями дата /время.

Рисунок 57. Подменю Установка времени и даты

Таблица 36. Программируемые кнопки подменю Установка времени и даты

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Формат | Открытие диалогового окна Формат, в котором вы можете выбрать формат даты и времени |
| Выход | Выход из подменю и сохранение сделанных изменений |

### Диалоговое окно Формат

Когда вы нажимаете на программируемую кнопку Формат в подменю Установка времени и даты, выводится диалоговое окно Формат, которое позволяет вам Выбрать формат даты и времени из шести имеющихся.

Рисунок 58. Диалоговое окно Формат

Таблица 37. Программируемые кнопки диалогового окна Формат

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки возле выбранного формата и возврат в подменю Установка времени и даты |
| Выход | Выход из диалогового окна и возврат в подменю Установка времени и даты |

### Подменю Счетчик кадров

Используйте подменю Счетчик кадров для настройки счетчика кадров.

Рисунок 59. Подменю Счетчик кадров

Таблица 38. Подменю Счетчик кадров

| Пункт меню | Функция |
| --- | --- |
| Обнуление при удалении всех снимков | Каждый раз, когда вы удаляете все снимки с карты памяти, счетчик обнуляется и начинает отсчет со снимка номер 1 |
| Сквозная нумерация (по умолчанию) | Используется сквозная нумерация снимков с момента начала использования камеры. Например, снимок #400 – это 400-й снимок, сделанный на этой камере |

Таблица 39. Программируемые кнопки подменю Счетчик

| Программируемая клавиша | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки рядом с выбранной опцией и возврат в меню Установки пользователя |
| Выход | Возврат в меню Установки пользователя без сохранения сделанных изменений |

- В таблице «Емкость карт памяти» , стр. 150 приводится количество снимков, которое может быть сохранено на картах памяти объемом 8 Mб, 16 Mб, и 32 Mб, в зависимости выбранного формата (JPEG или TIFF) и от уровня сжатия файлов в формате JPEG.

### Подменю Имя камеры

Используйте подменю Имя камеры для ввода уникального имени для вашей камеры. Используйте стрелки вверх и вниз для выбора нужной буквы нужного регистра, цифр и символов. Нажмите стрелку вправо 4-позиционной кнопки управления для ввода выбранной буквы и перемещения точки ввода. Нажмите стрелку влево 4-позиционной кнопки управления для возврата и удаления буквы. Используйте программируемую кнопку Пробел для ввода пробела между словами в меню камеры. Примите во внимание, что, если слова слишком длинные, они переносятся на следующую строку.

Рисунок 60. Подменю Имя камеры

Таблица 40. Программируемые кнопки подменю Имя камеры

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Значок набора символов | Переключение между четырьмя наборами символов: прописные буквы, строчные буквы, цифры и символы. |
| Пробел | Добавление пробела вместо буквы и перемещение точки ввода. (Кнопка Пробел недоступна, если пробел не является значимым символом.) |
| Выход | Сохранение введенного текста и возврат в меню Установки пользователя. |

### Подменю Язык

Английский язык установлен как язык по умолчанию. Используйте подменю Язык для выбора языка из списка установленных языков.

Рисунок 61. Подменю Язык

Таблица 41. Функции программируемых кнопок подменю Язык

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка отметки возле выбранного языка и возвращение в меню Установки пользователя. Теперь используется выбранный язык |
| Выход | Возврат в меню Установки пользователя без сохранения внесенных изменений |

### Возврат к установкам по умолчанию

Используйте опцию Возврат к установкам по умолчанию для одновременной отмены всех изменений, сделанных в установках камеры (за исключением Языка, формата даты и времени, режима Подключение и Установки видео). Вы увидите окно подтверждения Возврата к установкам по умолчанию (см. рис. 62).

Таблица 42. Программируемые кнопки опции Возврат к установкам по умолчанию

Рисунок 62. Окно подтверждения возврата к установкам по умолчанию

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Возврат к установкам по умолчанию | Возврат всех установок камеры к их значениям по умолчанию и возврат в меню Установки пользователя |
| Отмена | Возврат в меню Установки пользователя без внесения изменений |

## Меню и функции программируемых кнопок режима Демонстрация

Для доступа в меню режима Демонстрация и к соответствующим функциям программируемых кнопок поверните диск выбора режима в положение Демонстрация  и нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. Если у вас есть отснятые кадры, вы можете выбирать опции и установки для своих снимков в одном меню (Установки режима Демонстрация) режима Демонстрация.

Меню режима Демонстрация

Рисунок 63. Меню режима Демонстрация

В этом меню имеются три (так в тексте – п.п.) пункта:

- Слайд-шоу

- Скорость воспроизведения

- Установки видео

- Информационная строка

Таблица 43. Функции программируемых кнопок режима Демонстрация

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Редактирование | Вход в подменю, соответствующих подсвеченным пунктам меню |
| Выход | Выход из меню и возврат в экран режима Демонстрация |

### Подменю Слайд-шоу

Используйте подменю Слайд-шоу для выбора критерия создания слайд-шоу «на лету»

Рисунок 64. Подменю Слайд-шоу

Таблица 44. Подменю Слайд-шоу

| Пункт меню | По умолчанию | Опции |
| --- | --- | --- |
| Кадры | Все | Все, Категория |
| Продолжительность | 2 с | 1-10 с |
| Звук | Вкл. | Вкл., Выкл. |
| Петля | Вкл. | Вкл., Выкл. |

Таблица 45. Программируемые кнопки подменю Слайд-шоу

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Пуск | Выход из подменю и запуск Слайд-шоу |
| Отмена | Выход из подменю без сохранения сделанных изменений и возврат в меню Установки режима Демонстрация |
| Выход | Сохранение сделанных изменений, выход из подменю и возврат в меню Установки режима Демонстрация |

### Подменю Скорость воспроизведения

Используйте подменю Скорость воспроизведения для настройки скорости воспроизведения по умолчанию для снимков всех типов.

Рисунок 65. Подменю Скорость воспроизведения

Таблица 46. Подменю Скорость воспроизведения

| Пункт меню | По умолчанию | Опции |
| --- | --- | --- |
| Периодическая серия | 3 с/кадр | 1-10 с/кадр |
| Сгруппированная | 3 с/кадр | 1-10 с/кадр |

Таблица 47. Программируемые кнопки подменю Скорость воспроизведения

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| По умолчанию | Возвращение всех настроек к заводским параметрам |
| Отмена | Выход из подменю без сохранения изменений и возврат в меню Установки режима Демонстрация |
| Выход | Сохранение сделанных изменений, выход из подменю и возврат в меню Установки режима Демонстрация |

### Подменю Установки Видео

Используйте подменю Установки видео для выбора видеостандарта: NTSC или PAL. Выбор видеостандарта зависит от того, какой видеовход имеется на вашем телевизоре (NTSC или PAL).

Рисунок 66. Подменю Установки видео

- NTSC – это видеостандарт, используемый в США и Японии.

- PAL – это видеостандарт, используемый в Европе.

Таблица 48. Подменю Настройки Видео

| Пункт меню | По умолчанию | Опции |
| --- | --- | --- |
| Видеовыход | NTSC | NTSC,PAL |

Таблица 49. Программируемые кнопки подменю Установки видео

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Отмена | Выход из подменю без сохранения изменений и возврат в меню Установки режима Демонстрация |
| Выход | Сохранение сделанных изменений, выход из подменю и возврат в меню Установки режима Демонстрация |

### Подменю Информационная строка

Таблица 50. Подменю Информационная строка

Рисунок 67. Подменю Информационная строка

| Пункт меню | Функция |
| --- | --- |
| Режим по умолчанию – 2 строки | Подача информации в двух строках |
| Расширенный режим – 3 строки | Подача информации в трех строках |

Таблица 51. Программируемые кнопки меню Информационная строка

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Установка метки у подсвеченного пункта меню и возврат в меню Установки режима Демонстрация |
| Выход | Возврат в меню Установки режима Демонстрация без внесения изменений в меню Информационная строка |

## Меню режима Просмотр и функции программируемых кнопок

Для получения доступа к меню режима Просмотра и соответствующим программируемым кнопкам установите диск выбора режима в положение Просмотр  и нажмите кнопку МЕНЮ на задней панели камеры. После того как вы произвели съемку, вы можете изменить параметры снимков из четырех меню режима Просмотра:

- Меню Редактирование, стр. 120

Меню Бланка заказа на Печать, стр. 126

Рисунок 68. Меню Редактирование

- Меню Передача, стр. 129

- Меню Поиск, стр. 131

### Меню Редактирование

Меню Редактирование позволяет выполнить следующие действия над выбранным снимком:

- Удалить

- Установить группу

- Защитить

- Установить категорию

Подменю Удалить

Рисунок 69. Подтверждение удаления

Используйте пункт меню Удалить для удаления текущего снимка, группы снимков или всех отмеченных кадров с карты памяти. Обратите внимание, что защищенные кадры внутри группы, помеченной для удаления, не будут удалены до тех пор, пока вы не снимете защиту. Вы увидите запрос на подтверждение вашего выбора удалить снимки (см. рис. 69).

Таблица 52. Программируемые кнопки для меню Удаление

| Программируемая кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Удалить | Удаляет выбранные кадры и затем возвращается к экрану режима Просмотра |
| Отменить | Возврат к экрану режима Просмотра без удаления снимков |

### Подменю Название группы

Используйте подменю название группы для группирования всех отмеченных кадров. Вы можете создать новую группу, добавить изображения в существующую группу или переместить кадры из одной группы в другую. Обратите внимание, что для удаления группы вы можете использовать программируемую кнопку Удалить.

- Группа создает папку на карте памяти.

Таблица 53. Программируемые кнопки для подменю Название группы

Рисунок 70. Подменю Название группы

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Добавить (если текущий кадр не принадлежит группе, но существует хотя бы одна группа) Создать (если текущий кадр не принадлежит группе и не существует ни одной группы) | Выводит диалог, который позволяет создать новую группу или добавить кадр к существующей. (При этом снимки перемещаются в группу, а не копируются.) |
| Удалить | Удаляет существовавшую ранее принадлежность к группе |
| Выход | Возвращает к экрану Режим Просмотра |

### Подменю Защита

Пункт меню Защита предназначен для того, чтобы защитить или снять защиту с отмеченных снимков. Когда кадр защищен, вы не можете удалить его. Если ни один снимок не отмечен, то будет защищен текущий кадр. Если отмеченный или выбранный кадр не защищен, то появится только программируемая кнопка Защитить. Если снимок защищен, то появится только программируемая кнопка Снять защиту. В случае присутствия среди отмеченных кадров как защищенных, так и не защищенных появятся обе кнопки.

Рисунок 71. Подменю Защита

После того как вы защитили снимок, для файла с изображением применяются следующие ограничения:

- Вы не можете удалить ни изображение, ни соответствующее ему звуковое сопровождение.

- Вы не можете записать или переписать звуковое сопровождение.

- Вы не можете добавить, изменить или удалить категорию.

- Удаление группы удалит только те кадры группы, которые не были защищены.

- Вы не можете изменить имя файла.

- Вы не можете переместить файл изображения в группу или из нее.

- При переносе на персональный компьютер файл изображения будет помечен в Windows как файл «только для чтения».

Таблица 54. Программируемые кнопки для подменю Защита

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Защита | Появляется, когда выбранный кадр не защищен. Позволяет установить защиту на текущий снимок |
| Снять защиту | Если помечено несколько снимков, эта кнопка появляется вместе с кнопкой Защита. Позволяет снять защиту с кадров |
| Выход | Отменяет операцию защиты и возвращает к экрану к экрану режима Просмотр |

Подменю Установить категорию

Рисунок 72. Подменю Установить категорию

Используйте подменю Установить категорию для присвоения снимкам категорий. Камера имеет предустановленные категории, такие как отпуск, работа, животные, семья и друзья.

Для выбора категории используйте 4-позиционную кнопку управления, а затем с помощью программируемой кнопки Выбор назначьте категорию снимку. Вы можете назначить категорию одному снимку за один раз или всем отмеченным кадрам одновременно.

Таблица 55. Программируемые кнопки для подменю Установить категорию

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбрать | Присваивает категорию текущему или отмеченным снимкам. Напротив выбранной категории появится метка |
| Выход | Обновляет измененные категории в файлах изображений и возвращает к экрану режима Просмотр |

### Меню Бланк заказа на Печать

Используйте меню Бланка заказа на Печать для создания Цифрового Заказа на Печать (Digital Print Order Form – DPOF).

Рисунок 73. Меню Бланк заказа на Печать

Таблица 56. Меню бланка заказа на Печать

| Пункт меню | Функция |
| --- | --- |
| Добавить снимки | Позволяет добавить текущий кадр или отмеченные снимки к заказу на Печать. На следующем экране можно указать количество копий и размер фотографий |
| Просмотр заказа | Вывод списка содержимого заказа на Печать |
| Стереть заказ | Стирание вашего заказа на Печать (DPOF) |

Таблица 57. Функции программируемых кнопок меню Бланк заказа на Печать

| Пункт меню | Функция |
| --- | --- |
| Добавить/Выбрать | Открывает соответствующее меню |
| Стереть | Спрашивает подтверждение на удаление всех пунктов файла заказа на Печать |
| Выход | Возврат к экрану режима Просмотр |

### Подменю Добавить к заказу

Используйте подменю Добавить к заказу для добавления текущего или отмеченных кадров к Бланку заказа на Печать и для установки параметров печати для этих кадров.

Рисунок 74. Подменю Добавить к заказу

Если у вас есть отмеченные кадры, то они добавятся к заказу на печать. Если ни один кадр не был отмечен, то к заказу будет добавлен тот снимок, который был выбран в режиме Просмотра.

Таблица 58. Подменю Добавить к заказу

| Варианты | Установки |
| --- | --- |
| Число копий | 1–999 (1 по умолчанию) |
| Размер | Индекс стандартный (по умолчанию) |

Таблица 59. Программируемые кнопки пункта меню Добавить в заказ

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Добавить | Добавление кадра к заказу |
| Отменить | Выход без добавления снимка к заказу |

### Подменю Просмотр заказа

Используйте пункт меню Просмотр заказа для просмотра списка кадров в заказе на печать. Вы можете прокручивать список с помощью стрелок вверх и вниз 4-позиционной кнопки управления. Однако вы не можете редактировать этот список.

Таблица 60. Программируемые кнопки пункта меню Просмотр заказа

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выход | Возврат к меню Бланк заказа на Печать |

### Подменю Удаление заказа

Используйте подменю Удаление заказа для удаления всех строк в бланке заказа на печать. Вы увидите подтверждение вашего решения удалить все строки в бланке заказа на печать (см. рис. 76).

Рисунок 75. Экран бланка заказа на Печать пункта меню Просмотр заказа

Таблица 61. Программируемые кнопки Удаление заказа

Рисунок 76. Окно подтверждения удаления заказа

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Удалить | Удаление содержимого заказа на Печать |
| Выход | Возвращает в меню Бланк заказа на Печать без очистки заказа |

### Меню передачи

Меню передачи предназначено для передачи снимков одним из следующих способов:

Рисунок 77. Меню передачи

- Камера-камера

- Камера-принтер

### Подменю Камера-камера

Используйте пункт меню Камера-камера для передачи снимков (текущего или отмеченных) в другую цифровую камеру.

Таблица 62. Программируемые кнопки варианта Камера-камера

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Послать | Устанавливает камеру в режим передачи. Вывод экрана подтверждения посылки кадра в другую камеру и возврат к экрану режима Просмотра |
| Принять | Установка камеры в режим приема. Вывод экрана с подтверждением приема снимков из другой камеры и возврат к экрану режима Просмотра |
| Стоп | Отмена передачи и возврат к меню передачи |
| Выход | Возврат к экрану режима Просмотра |

### Подменю Камера-принтер

Используйте пункт меню Камера-принтер, для того чтобы послать снимки (текущий или отмеченные) на принтер по протоколу JetSend.

Таблица 63. Программируемые кнопки варианта Камера-принтер

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Послать | Установка камеры в режим передачи. Вывод окна подтверждения посылки кадра в другую камеру и возврат к экрану режима Просмотра |
| Выход | Возврат к экрану режима Просмотра |

### Меню Поиск

Используйте меню Поиск, для того чтобы найти определенный кадр по категории или по дате (но не по обоим параметрам сразу). Когда вы вернетесь в режим Просмотра для просмотра результатов поиска, в нижнем правом углу появится значок Поиск. Результаты поиска будут представлены в хронологическом порядке. Если ни один снимок не удовлетворяет критериям поиска, то вы увидите сообщение об ошибке.

Рисунок 78. Меню Поиск

Таблица 64. Программируемые кнопки меню Поиск по дате и категории

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Отметить | Отметить выбранный кадр |
| Показать Все | Возврат ряда уменьшенных изображений в хронологическом порядке и выключение |
| Редактировать | Вывод дополнительных опций (Поиск по дате или Поиск по категории) |
| Выбор | Выбор категории для Поиска |
| Выход | Выходит из меню Поиск и возвращается к экрану режима Просмотра |

### Подменю Поиска по дате

Используйте подменю Поиск по дате для ввода диапазона дат с помощью 4-позиционной кнопки управления.

Рисунок 79. Подменю Поиска по дате

Таблица 65. Программируемые кнопки Поиска по дате

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбор | Выбор отмеченной категории из списка Поиск по категории и выполнение Поиска |
| Выход | Выход из этого экрана и возврат в меню Поиска без выполнения Поиска |

Поиск по подменю категории

Рисунок 80. Подменю Поиска по категории

С помощью подменю Категория (Category) можно просмотреть список категорий и ввести категорию "Поиск", используя 4-позиционную кнопку. Затем можно выбрать категорию поиска с помощью кнопки Выбор (Select).

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Выбор | Выбирает отмеченную категорию в списке Найти по категории (Find By Category) и выполняет команду Поиск (Find) |
| Выход | Закрывает данное окно и возвращает к меню Поиск (Find), при этом команда Поиск (Find) не выполняется |

# Устранение неисправностей

## Обзор

В этом параграфе объясняется, как решать некоторые общие проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации камеры С912. Если, тем не менее, вы не смогли устранить неполадки, обратитесь в компанию НР для консультации. См. «Обращение в службу поддержки пользователей НР», стр. 137.

- Информация о хранении батарей и о принадлежностях для питания камеры (таких как блок питания НР, аккумуляторы и зарядные устройства) находится в приложении А, которое начинается на стр. 139.

## Решение общих проблем

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Камера не включается. | - Если вы используете батареи: - Проверьте тип батарей, которые вы установили в камеру. Они могут не подходить для цифровой камеры. Используйте только 4 высококачественных литиевых или алкалайновых батарей, 4 Ni-MH-аккумулятора типа АА или один высококачественный Li-Ion-аккумулятор. - Убедитесь, что батареи правильно вставлены. Вы могли перепутать положительный и отрицательный полюса батарей. - Возможно, батареи уже почти разряжены или сели совсем. Попробуйте заменить батареи или установить только что заряженные аккумуляторы. - Если вы используете блок питания вместо батарей: - Включен ли блок питания? - Есть ли напряжение в розетке? - Исправен ли блок питания? |
| Питание камеры исправно, но на ЖК-дисплее нет изображения. | - Нажмите кнопку ДИСПЛЕЙ еще раз. - Выключите камеру и включите ее снова. - Возможно, батареи почти разряжены. Попробуйте не включать ЖК-дисплей или замените батареи на новые. |
| Питание камеры исправно, но, когда я нажимаю кнопку, камера не отзывается. | - Попробуйте отключить питание и снова включить его. - Попробуйте вынуть батареи или отключить блок питания, а затем подключить снова. |
| Ni-MH-аккумуляторы НР, которые я использую в камере, очень быстро садятся. | Все 4 Ni-MH-аккумуляторы НР должны быть заряжены после полной разрядки четыре раза для достижения оптимальной емкости. Для получения дополнительной информации см. «Использование Ni-MH-аккумуляторов НР и зарядного устройства», стр. 149 |
| В камере установлен неправильный язык. | - Установите диск выбора режима в положение Съемка режим А - Включите камеру, если она еще не включена. - Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы вывести меню режимов съемки на ЖК-дисплей. - Нажмите стрелку вправо на 4-позиционной кнопке управления три раза, чтобы попасть в меню Установок. - Нажмите стрелку вниз на 4-позиционной кнопке управления семь раз, чтобы попасть в меню Выбора языка. - Нажмите левую программируемую кнопку (Редактировать). При этом появится подменю языков. - Нажмите стрелку вниз или вверх на 4-позиционной кнопке управления семь раз, чтобы выделить нужный вам язык. - Нажмите левую программируемую кнопку (Выбрать) для установки выбранного языка и выхода из этого экрана. Вы вернулись к меню Установки режима съемки и теперь камера использует установленный вами язык. - Нажмите правую программируемую кнопку (Выход), чтобы покинуть меню. |
| ЖК-индикатор камеры показывает сообщение об ошибке. | Попробуйте выключить и снова включить камеру, ошибка должна пропасть. |
| На ЖК-индикаторе мигает 000. | Либо не установлена карта памяти CompactFlash, либо она заполнена до конца. Если ее нет, выключите камеру, установите карту памяти и включите камеру снова. Если карта памяти заполнена, перенесите кадры, которые вы хотите сохранить на компьютер, а затем удалите их из карты памяти, чтобы освободить место. |
| На ЖК-индикаторе мигает 000, красный и зеленый светодиоды видоискателя мигают и камера издает гудки. | Если вы форматировали карту памяти CompactFlash в считывателе для карт ImageMate компании SanDisk, то эта карта памяти может не опознаться камерой. Функция форматирования в драйвере версии 1.30 для ImageMate несовместима со стандартом CompactFlash Associated Standard (CFAS). Эта ошибка была исправлена начиная с версии 1.33. - Возможно, вам придется обновить версию драйвера для считывателя SanDisk ImageMate. Новую версию можно получить на веб-сайте компании SanDisk. Скачайте и установите драйвер ImageMate версии 1.33 или более поздний. После установки новой версии переформатируйте карту памяти, и камера распознает ее. - Другой способ решения проблемы – форматирование карты CompactFlash в другом считывателе или с помощью ноутбука с установленным в нем PCMCIA адаптером для карт CompactFlash |
| Счетчик кадров на ЖК-индикаторе камеры не сбрасывается, несмотря на то, что карта памяти пуста. | Изменение установок. По умолчанию счетчик кадров установлен в режим непрерывного счета. Если вы хотите, чтобы он сбрасывался когда карта пуста, вы должны изменить установки в подменю счетчика кадров (в меню установок в режиме съёмки). См. «Подменю Счетчик кадров», стр. 110. После счетчика кадров, вы должны выключить камеру и включить ее снова. Кроме того, убедитесь, что карта памяти пуста. |
| Не настраивается фокусировка. | - Убедитесь, что диск выбора режима установлен в положение Съемка. - Возможно, вы слишком приблизились к объекту съемки. Попробуйте использовать режим Макро. (Может быть, камера находится в режиме Макро, а расстояние до объекта в нормальном диапазоне). - Попробуйте воспользоваться фиксацией фокуса на части картины с высокой контрастностью. |
| Цифровой трансфокатор не работает | Для того чтобы цифровой трансфокатор работал корректно, ЖК-дисплей камеры должен быть включен. Убедитесь, что диск выбора режимов стоит в положении Съемка. Затем нажмите кнопку ДИСПЛЕЙ. |
| Отснятый кадр передержан или недодержан | Смените установку компенсации выдержки в подменю Коррекция экспозиции. См. подменю «Коррекция экспозиции», стр. 56 |
| Отснятые кадры имеют ореолы | Убедитесь, что видоискатель закрыт, когда вы пользуетесь ЖК-дисплеем или пультом дистанционного управления НР для фотографирования. Если не сделать этого, свет из видоискателя может попасть в снимаемый кадр, отчего на снимке возникнут ореолы. |
| Я пытаюсь создать группу, но камера не отвечает | Попробуйте другое имя группы. Имя не может начинаться с BR или TL (независимо от языка), поскольку эти буквы зарезервированы для идентификации Непрерывных («burst») и Периодических снимков на карте памяти. Имя группы не может состоять более чем из 8 символов. |
| Я произвожу Поиск снимков по дате, указал даты Поиска, но камера не отвечает | Убедитесь, что начальная дата меньше или равна конечной дате. |
| Мой компьютер не распознает камеру, когда она подключена через USB. | Для компьютеров Macintosh и Windows: - Включена ли камера? - Установлен ли диск выбора режима в положение Подключение? - Надежно ли присоединен кабель USB к компьютеру и камере? - Настроен ли USB-порт на компьютере? - Используете ли вы USB-концентратор? Если да, то, возможно, необходимо сбросить концентратор (возможно, что он отключился из-за помехи, возникающей от статического электричества). Для сброса концентратора отсоедините его от компьютера, не отсоединяя от камеры, и отключите питание концентратора. Затем снова включите питание USB-концентратора и подсоедините его к компьютеру. - Попробуйте выключить камеру и снова ее включить. Для компьютеров под Windows: - Если вы используете для передачи снимков программное обеспечение HP Photo Imaging Software, убедитесь, что установки в подменю Соединение с РС (меню установок в режиме Съемки) находятся в состоянии Цифровое устройство. - Появилась ли камера в проводнике Windows как дисковый накопитель, если вы используете режим Диск USB в подменю Соединение с РС? Замечание: Компьютеры под управлением Windows NT 4.0 не могут подсоединяться к камере через USB-кабель, поскольку Windows NT 4.0 не поддерживает интерфейс USB. Для переноса снимков на компьютер вы должны использовать либо считыватель для карт памяти, либо принтер HP P10000/P1100. На компьютерах Macintosh: - Находятся ли установки в подменю Соединение с РС (меню установок в режиме Съемка) в состоянии Диск USB? |
| Во время передачи снимков из камеры возникает ошибка драйвера TWAIN. | - Проверьте, видит ли программное обеспечение камеру, когда вы выбираете пункт меню Выбор источника TWAIN. Поскольку этот пункт меню различный в разных системах, наиболее простой путь определить, поддерживает ли ваша программа TWAIN – это проверить наличие пункта меню Передача (Asquire) в меню Файл (File). Если такого пункта нет, проверьте пункт меню Импорт (Import). Если вы не нашли ни один из них и у вас есть сканер, посмотрите в руководстве пользователя для сканера, используется ли TWAIN для сканирования. - Для получения более детальной информации по этой проблеме смотрите главу технической поддержки по этой камере на веб-сайте НР |
| Я подключил камеру к телевизору, но не могу просмотреть снимки | Убедитесь, что стандарт выходного видеосигнала камеры (NTSC или PAL), который установлен в подменю Видео установки режима Демонстрация совпадает со стандартом вашего телевизора |
| У меня проблемы при передаче снимков на мой принтер по протоколу JetSend. | - Учтите, что передача снимка из камеры на принтер по протоколу JetSend занимает в среднем 20 секунд. - Убедитесь, что ваш принтер поддерживает протокол JetSend. - Убедитесь, что инфракрасное окно камеры находится напротив инфракрасного приемника принтера и расстояние не превышает 10 дюймов (25 см). |
| У меня проблемы при передачи снимков на другую камеру. | - Убедитесь, что другая камера тоже цифровая. - Убедитесь, что инфракрасное окно камеры находится напротив инфракрасного датчика другой камеры и расстояние не превышает 10 дюймов (25 см). |

## Обращение в службу поддержки пользователей НР

### Служба поддержки пользователей НР online

Веб-сайт НР – отличное место, где можно получить ответы на вопросы о ваших продуктах компании НР. Вы получите мгновенный доступ к полезной информации и советам, возможность скачать драйверы и последние обновления для программных продуктов – круглосуточно и ежедневно.

### Поддержка пользователей НР по телефону

Если у вас возникла проблема с камерой и вы не нашли ее решение в этом параграфе, обратитесь в НР за помощью. НР имеет центры поддержки клиентов по всему миру, некоторые из них перечислены ниже.

- Для полного списка центров поддержки пользователей по всему мир, обратитесь на веб-сайт HP www.hp.com/photosmart и нажмите на ссылку Assistance в панели управления.

Центры поддержки клиентов НР

Замените «+» на код международного доступа в вашем городе.

| Северная Америка | Канада: 905-206-4663 Мексика – Мехико: +52 58 9922 Мексика – Вне Мехико: +01 800 472 6684 США: 208-376-3686 |
| --- | --- |
| Европа | Бельгия – Голландский: +32 (0)2 626 8806 Бельгия – Французский: +32 (0)2 626 8807 Дания: +45 39 29 4099 Финляндия:+358 (0)203 47 288 Франция: +33 (0)1 43 62 34 34 Германия (24пф/мин): +49 (0)180 52 58143 Италия:+39 02 26410350 Голландия: +31 (0)20 606 8751 Норвегия:+47 2211 6299 Испания: +34 902 321123 Швеция: +46 (0)8 619 2170 Великобритания: +44 (0)207 512 52 02 Англоязычная поддержка для других европейских стран: +44 (0)171 512 52 02 |
| Азия/Океания | Австралия: +61 3 8877 8000 Корея: +82 (2) 3270 0700 Сингапур: +65 272 5300 Тайвань: +886 (2) 2717 0055 |

- Информация о камере и аксессуарах

## Обзор

Это приложение содержит следующую информацию:

- Спецификация камеры, стр. 139

- Пользование батареями, стр. 143

- Аксессуары для питания камеры, стр. 145

- Использование блока питания НР, стр. 147

- Использование Li-Ion аккумулятора НР и зарядного устройства, стр. 147

- Использование Ni-MH аккумуляторов НР и зарядного устройства, стр. 149

- Емкость карт памяти, стр. 150

## Спецификация камеры

В следующей таблице представлена спецификация камеры С912.

| Размеры | 143,5мм (Гл)x90,5мм (Ш)x105мм (В) |
| --- | --- |
| Вес | 570 г без батарей и карты памяти |
| Трансфокатор | - 3-х кратное оптическое, 2-х кратное цифровое увеличение - 8,2 – 25,8 мм - 24-107 мм (эквивалент 35 мм) - Цифровое увеличение: Съемка 1,2/1,5/2х, Демонстрация: 2 х |
| Светочувствительный элемент | - ПЗС 2/3 дюйма, 2,24 млн. точек - Профессиональная архитектура передачи кадров |
| Глубина цвета | 36 бит (12 бит х3 цвета) |
| Управление цветом | Цветная Печать, черно-белая и сепия |
| Разрешение | - Полное 1600х1280 точек - ¼:800х600 точек |
| Технология обработки изображения НР | - Заказная интегральная схема для высокоскоростной обработки изображения НР - Скорость обработки составляет 220’000’000 операций менее чем за ½ секунды - Отличное качество при увеличении до размера 11” x 14” |
| Объектив | - PENTAX Power zoom (8 элементов в 7 группах, 1 сферический элемент) - f/2.5 – f/3.9 - 49 миллиметровый объектив с направляющими для фильтров и адаптеров |
| Установки типа изображения | - Одиночный кадр - Непрерывная серия кадров - Прерывистая серия |
| Компенсация выдержки | +/-3,0 единицы за 0,5 шага |
| Автоматический захват | 3 кадра за от 0,5 до 1.0 шаг EV |
| Скорость затвора | от 1/1000 до 4 секунд |
| Чувствительность | Автоматическая, фиксированная (эквивалентна 25, 50, 100, 200 и 400 единицам ISO) |
| Metering | Через объектив, с настройкой по среднему, по центру или направленная |
| Видоискатель | - SLR-тип, оптический видоискатель TTL с указанием выдержки и коррекцией зрения - AF area box - Коррекция зрения от –2,5m-1 до +1,5m-1 - Угол обзора: 95% вертикально/горизонтально |
| Фокус | - TTL-автофокус по определению контраста с возможностью ручного исправления - Нормальный: от 0,5 м до бесконечности - Макро: от 0,02 м до 0,6 м - Установки автофокуса: широкий или квадратный - Ручная фокусировка: от 0,1 м до бесконечности |
| Вспышка | - Встроенная выдвигаемая автоматическая TTL-вспышка - Режимы вспышки: авто, авто с подавлением эффекта «красных глаз», постоянный, постоянный с подавлением эффекта «красных глаз» - Индикатор вспышки - «Горячий башмак» для подсоединения внешней портативной вспышки |
| Установки выдержки | - Ручная, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, режим программы, авто, портрет, пейзаж, макро, динамичная сцена, ночная Съемка - Непрерывная экспозиция и фиксированная экспозиция |
| Карта памяти | Карта CompactFlash (тип I или II, уровень питания 0), поставляется с камерой |
| Таймер | - Задержка 10 секунд - ДУ с З-секундной задержкой (пульт управления прилагается) |
| Звук | Запись и воспроизведение звукового сопровождения до 45 секунд на кадр |
| Баланс белого | Авто, дневной свет, лампа накаливания, лампа дневного света и 5500 К |
| Интерфейсы | - USB-соединение с компьютером - Протоколы JetSend и Digita Infrared - Соединение с телевизором NTSC/PAL - Автоматический поворот изображения для телевизора, компьютера и камеры |
| Операционная система камеры | Flashpoint Digita™ |
| ЖК-дисплей | - 2-дюймовый низкотемпературный полупроводниковый цветной К-дисплей, содержащий 130338 точек - Подстраиваемая яркость - Может отображать полноформатные кадры или уменьшенные изображения - Переворачивающийся дисплей |
| Функции управления снимками | - Создание слайд-шоу - Передача кадров посредством протокола JetSend на совместимые принтеры - Управление, защита, создание групп, присвоение категорий снимкам - Печать на снимках даты, времени, текста или логотипа |
| ЖК-индикатор | Отображает состояние батарей, режим вспышки, режим таймера, область автофокусировки, количество оставшихся кадров, тип съёмки, диафрагму, выдержку и экспонометрию |
| Питание | - 4 незаражаемые батареи типа АА (прилагаются) - Дополнительный блок питания, Li-Ion- или Ni-MH-аккумуляторы с зарядными устройствами. |

## Срок службы батарей

Срок службы батарей, используемых в камере С912, зависит как от типа батарей, так и от эксплуатации камеры. В следующей таблице показано, как зависит срок службы от сценариев использования, таких как:

- Для работы камеры используйте только 4 литиевые, алкалайновые батареи AA или NiMH, или один аккумулятор Li Ion. Не комбинируйте батареи разных типов. При использовании батарей AA заменяйте все 4 батареи одновременно; не заменяйте батареи по одной. Всегда следуйте рекомендациям производителя, указанным на упаковке батарей, по их использованию, перезарядке или утилизации.

- Редкое использование в режиме Съемки (ЖК-дисплей выключен, вспышка отключена)

- Среднее использование в режиме Съемка (ЖК-дисплей выключен, вспышка отключена)

- Камера остается в режиме Ожидание (ЖК-дисплей выключен, вспышка отключена)

- Камера используется в режиме Демонстрации

- Камера используется с постоянно включенным ЖК-дисплеем в режиме съемки (ЖК-дисплей включен, вспышка отключена)

| Сценарий | Литиевый аккумулятор (в мин.) | Ni-MH аккумуляторы (в мин) | Сухие алкалайновые батареи (в мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Редкая Съемка | 810 | 450 | 230 |
| Средняя Съемка | 500 | 280 | 125 |
| Режим ожидания | 480 | 240 | 240 |
| Включенный дисплей | 175 | 105 | 70 |
| Съемка | 140 | 75 | 50 |

Для продления срока служба батарей:

- Ограничьте использование ЖК-дисплея или выключите его.

Ограничьте использование вспышки или не пользуйтесь ею совсем.

- Блок питания снабжает камеру током – он не перезаряжает батареи

- Установите на камере низкое разрешение и/или низкое качество снимков. (См. «Подменю Параметры файлов», стр. 85). Чем выше качество и разрешение, тем дольше камера обрабатывает и сжимает изображение.

- Старайтесь реже пользоваться камерой в холодных условиях. При использовании камеры при низкой температуре батареи быстрее садятся.

- Всегда заменяйте все 4 батареи АА одновременно. Одна севшая батарея уменьшит время работы всех батарей камеры. Это относится и к аккумуляторам, и к обычным батареям.

- Используйте рекомендованный НР блок питания вместо батарей или используйте аккумуляторы. В следующей главе представлен список принадлежностей, одобренных НР для питания камеры.

## Аксессуары НР для питания камеры

Вы можете приобрести любые принадлежности для питания камеры из приведенного списка. Обратитесь в веб-магазин НР по адресу www.hpshopping.com. (Нажмите на ссылку Digital Photography (Цифровая фотография) на главной странице. Затем нажмите на ссылку Digital Photography Accessories (Принадлежности для цифровой фотографии) на второй стр.).

- Использование блока питания, произведенного не НР, лишает гарантийного обслуживания камеры.

Эта таблица принадлежностей для питания была актуальна на момент публикации данной инструкции. Для получения более нового списка, обратитесь в веб-магазин НР.

| Номер модели НР | Принадлежность | Спецификация |
| --- | --- | --- |
| А610 | Блок питания HP (см. следующую главу – «Использование блока питания») | Вход: перем. 100–240В, Выход: пост. 9В, 1,33А, 12 Вт |
| А940 | Набор принадлежностей НР в составе: Li-Ion-аккумулятор НР, Зарядное устройство для Li-Ion-аккум., Блок питания НР, Сумка для камеры (см. «Использование адаптера переменного тока», стр. 147 и «Использование Li-Ion-аккумулятора и зарядного устройства», стр. 147) | Блок питания НР (от которого питается зарядное устройство): Время зарядки примерно 3 часа Вход: перем. 100–240 В, Выход: пост. 9В, 1,33А, 12 Вт Li-Ion-аккумулятор НР – 7,8 В пост. |
| А930 | Зарядное устройство для Li-Ion НР в составе: : Li-Ion-аккумулятор НР, Зарядное устройство для Li-Ion-аккум., Блок питания НР (см. «Использование адаптера переменного тока», стр. 147 и «Использование Li-Ion аккумулятора и зарядного устройства», стр. 147) | Блок питания НР (от которого питается зарядное устройство): Время зарядки примерно 3 часа Вход: перем. 100–240 В, Выход: пост. 9В, 1,33А, 12 Вт Li-Ion-аккумулятор НР – 7,8 В пост. |
| А920 | Li-Ion аккумулятор НР (См. «Использование Li-Ion аккумулятора и зарядного устройства», стр. 147) | 7,8 В пост. |
| АА30 | Зарядное устройство НР для Ni-MH- аккумуляторов и 4 аккумулятора (см. «Использование Ni-MH аккумуляторов и зарядного устройства», стр. 149) | Зарядное устройство НР для Ni-MH- аккумуляторов: Время зарядки примерно 3,5 часа Вход: 9 В постоянного тока Выход (зарядное напряжение): 8,4 В Ni-MH-аккумуляторы: 1,2 В каждый |

### Использование блока питания НР

Для продления срока службы батарей, вы можете использовать с камерой С912 рекомендованный НР блок питания. Используйте его как источник питания во время интенсивных операций, таких как эксплуатация камеры с включенным ЖК-дисплеем продолжительное время.

Рисунок 81. Подсоединение кабеля блока питания НР к камере

Для подсоединения блока питания к камере:

- Вставьте вилку блока питания в источник электричества, такой как розетка или удлинитель.

- Откройте крышку камеры, закрывающую отделение разъёмов. Отделение разъёмов находится на дальней правой стороне камеры, если вы смотрите на нее спереди.

- Вставьте круглый конец кабеля блока питания в средний разъём камеры (блок питания) (см. рис. 81).

Как подсоединить блок питания к зарядному устройству смотрите следующую главу.

Использование Li-Ion аккумулятора и зарядного устройства

- Используйте рекомендованный НР блок питания для интенсивных операций, таких как эксплуатация камеры с включенным ЖК-дисплеем продолжительное время

Для установки Li-Ion аккумулятора в камеру С912:

- Освободите и откройте отсек батарей внизу камеры.

- Выньте батареи АА из отсека.

Освободите адаптер для батарей АА, который установлен в отсеке, путем нажатия на серый язычок внутри отсека в направлении стрелки как показано на рисунке 82. После этого адаптер должен выдвинуться.

Рисунок 82. Съём адаптера для батарей АА

- Выньте адаптер для батарей АА из камеры.

- Убедитесь, что стрелка на Li-Ion аккумуляторе направлена вниз, и эта плоская сторона аккумулятора смотрит на плоскую заднюю стенку отсека батарей камеры. Затем вставьте аккумулятор в отсек батарей так, чтобы он отодвинул серый язычок в сторону и провалился в отсек.

- Нажмите на аккумулятор вниз таким образом, чтобы серый язычок защелкнулся сверху батареи.

- Закройте крышку отсека батарей, нажав да щелчка. Крышка автоматически зафиксируется.

Для того чтобы подсоединить блок питания к зарядному устройству для Li-Ion аккумулятора и зарядить его:

- Вставьте вилку блока питания в источник электричества, такой как розетка или удлинитель.

- Поместите аккумулятор в зарядное устройство, убедившись, что стрелка на аккумуляторе направлена вниз.

- Вставьте круглый конец кабеля блока питания в разъём на зарядном устройстве. Светодиод на зарядном устройстве должен загореться, что показывает наличие питания и зарядку Li-Ion аккумулятора.

### Использование Ni-MH аккумуляторов и зарядного устройства

Если вы приобрели зарядное устройство НР для Ni-MH аккумуляторов, который комплектуется 4 Ni-MH аккумуляторами, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- Перед установкой в камеру С912, все 4 Ni-MH-аккумулятора должны бать заряжены в зарядном устройстве НР для Ni-MH-аккумуляторов в соответствии с инструкцией на устройство.

- Все 4 Ni-MH-аккумулятора должны бать заряжены после полной разрядки четыре раза для того, чтобы они достигли оптимальной емкости. Для надежной работы аккумуляторов необходимо полностью разряжать их до уровня менее 1 В на батарею.

- Всегда заряжайте все 4 Ni-MH-аккумулятора одновременно. Один севший аккумулятор уменьшит время работы всех 4-батарей камеры.

- Не храните аккумуляторы в зарядном устройстве продолжительное время, если в это нет необходимости.

- Не перезаряжайте аккумуляторы. Частое выключение и включение зарядного устройства без разрядки батарей может быть причиной перезарядки.

- Не нагревайте Ni-MH-аккумуляторы. При температуре выше 43 градусов батареи выходят из строя. Всегда храните аккумуляторы в прохладном месте.

- После длительного хранения все 4 Ni-MH-аккумулятора должны бать снова заряжены. Это необходимо потому, что при хранении они разряжаются. (Так, при комнатной температуре, Ni-MH-аккумуляторы обычно теряют 70% емкости за 30 дней).

## Емкость карт памяти

Следующая таблица показывает сколько кадров может поместиться на карте памяти CompactFlash в зависимости от выбранного формата (JPEG или TIFF) и от уровня сжатия файлов в формате JPEG

|  | Разрешение | JPEG Хорошее | JPEG Очень хорошее | JPEG Наилучшее | TIFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карта 8 Мб | Full | 32 | 16 | 8 | 1 |
|  | 1/4 | 128 | 64 | 32 | 5 |
| Карта 16 Мб | Full | 64 | 32 | 16 | 2 |
|  | 1/4 | 256 | 128 | 64 | 10 |
| Карта 32 Мб | Full | 128 | 64 | 32 | 5 |
|  | 1/4 | 512 | 256 | 128 | 21 |

- Гарантийные обязательства

## Положение об ограниченной гарантии Hewlett-Packard

| Продукт HP | Продолжительность ограниченной гарантии |
| --- | --- |
| Цифровая камера HP PhotoSmart С912 | 1 год |
| Карта памяти CompactFlash | 1 год |
| Программное обеспечение ArcSoft PhotoImpression | 90 дней |

A. Область действия ограниченной гарантии

- Hewlett-Packard (HP) гарантирует клиенту, что в указанных выше продуктах HP не будет наблюдаться ни дефектов материалов, ни дефектов качества изготовления в течение оговоренного выше срока, который начинается в дату приобретения продукта клиентом.

- В применении к программным продуктам ограниченная гарантия HP распространяется только на невозможность выполнения программных инструкций. HP не гарантирует, что работа любого продукта будет бесперебойной или безошибочной.

- Ограниченная гарантия HP распространяется только на те дефекты, которые проявились при надлежащем использовании продукта, и не применима в следующих случаях:

- Неправильного обращения или модификации;

- Использования программного обеспечения, носителей, деталей или материалов, не предоставляемых либо не поддерживаемых HP;

- Использования оборудования с нарушением условий эксплуатации, оговоренных в спецификации.

- При эксплуатации принтерных продуктов HP использование перезаправленного или неоригинального расходного продукта HP (чернил, печатающей головки или чернильного картриджа) не подразумевает прекращение обслуживания клиента по гарантии, либо в соответствии с каким-либо договором HP о поддержке. Тем не менее, если отказ или повреждение принтера был вызван использованием перезаправленного или не оригинального чернильного картриджа HP, то время и материалы, затраченные на обслуживание такого принтера, вызванного поломкой или выходом из строя, должны быть оплачены по обычным расценкам HP.

- Если в течение соответствующего гарантийного периода HP получает уведомление об обнаружении дефекта в каком-либо продукте, попадающем под действие гарантии HP, то HP, по своему усмотрению, либо предоставит клиенту другой продукт взамен дефектного, либо обеспечит ремонт.

- Если HP не в состоянии починить или заменить, в зависимости от ситуации, дефектный продукт, попадающий под действие гарантии HP, то она обязана в разумные сроки после получения уведомления о дефекте возвратить сумму в размере цены, за которую продукт был приобретен.

- HP не обязана выполнять никаких обязательств по ремонту, замене или возврату суммы до того момента, как клиент не вернет дефектный продукт в HP.

- Любой продукт, предоставленный для замены, может быть новым, либо обладать такими же качествами как новый (быть «как новый"), при этом такой продукт, должен обладать, по меньшей мере, теми же функциональными возможностями, что и заменяемый продукт.

- Продукты HP могут содержать восстановленные части или компоненты, эквивалентные новым по своим эксплуатационным качествам.

- Ограниченная гарантия HP действует в любой стране, где HP распространяет попадающий под действие гарантии продукт HP. Договоры о дополнительном гарантийном обслуживании могут быть заключены с любой авторизированной сервисной организацией HP, где перечисленные продукты HP распространяются либо HP, либо ее уполномоченным импортером.

Б. Ограниченная гарантия

- В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КАК HP, ТАК И КАКОЙ-ЛИБО ЕЕ СТОРОННИЙ ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И НЕ ВЫДВИГАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ УСЛОВИЙ, КАК В ЯВНОМ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМОМ ВИДЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТОВ HP И ОСОБЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЛЮБЫХ ИНЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СПОСОБНОСТИ К ПЕРЕПРОДАЖЕ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ.

C. Ограниченная ответственность

- В пределах, допустимых местным законодательством, права на правовую защиту интересов, представляемые настоящим Положением о гарантии, являются исключительными и эксклюзивными правами клиента.

- В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО ОГОВОРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ О ГАРАНТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ HP, НИ ЕЕ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СВЯЗАНЫ ЛИ ОНИ С КОНТРАКТОМ, ДЕЛИКТОМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ, И НЕЗАВИСМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

D. Местное законодательство

- В соответствии с настоящим Положением о гарантии клиент получает специфические права. Он также может иметь и иные права, которые могут отличаться в различных штатах США, провинциях Канады и странах мира.

- Если настоящее Положение о гарантии противоречит местному законодательству, оно должно считаться приведенным в соответствие с местным законодательством. В соответствии с ним некоторые оговорки и ограничения, упомянутые в настоящем Положении о гарантии, могут оказаться неприменимы к потребителю. Например, некоторые штаты США, а также другие государства (в том числе, провинции Канады), могут:

- Исключить действие оговорок и ограничений, упомянутых в настоящем Положении о гарантии, как ограничивающие установленные в законном порядке права потребителей (например, в Великобритании).

- Каким-либо иным образом ограничить возможность производителя применять такие оговорки или ограничения; или

- Предоставить потребителю дополнительные права на гарантийное обслуживание, указать длительность действия предполагаемых гарантий, от которых производитель не может отказаться, либо не допустить ограничения срока действия предполагаемых гарантий.

- ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК С КЛИЕНТАМИ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ УСЛОВИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ О ГАРАНТИЯХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННЫХ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ МОДИФИЦИРУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ ПРАВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ HP ТАКИМ КЛИЕНТАМ, А ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К НИМ.

## Гарантия компании Hewlett-Packard на 2000 год

### Для продуктов, распространяемых через сеть авторизованных реселлеров

В соответствии со всеми условиями и ограничениями Положения об ограниченной гарантии, поставляемого с данным продуктом НР, НР гарантирует, что этот продукт НР будет точно обрабатывать данные времени и даты (включая вычисления, сравнения или программирование, но не ограничиваясь этим), начиная с или во время перехода из двадцатого в двадцать первое столетие, а также из 1999 года в 2000 год, включая год високосный, если он будет эксплуатироваться в соответствии с документацией, предоставленной НР (включая любые рекомендации по установке или модернизации), при условии, что все продукты (т.е. оборудование, программное обеспечение и встроенные программы), используемые в комплекте с этим продуктом НР, правильным образом обмениваются информацией о дате. Данная гарантия действительно до 31 января 2001 года.

- Информация о технике безопасности при эксплуатации

## Техника безопасности

### Использование батарей

В комплект поставки цифровой камеры P C912 входят четыре батареи. НЕ предпринимайте попыток перезарядить эти батареи. НЕ используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных типов. Следуйте инструкциям по технике безопасности, предоставленным производителем батарей.

### Утилизация батарей

Следуйте инструкциям производителя по утилизации батарей или правилам, рекомендованным в вашей области проживания. НЕ сжигайте и не протыкайте батареи.

### Использование блока питания

Несоблюдение этого требования может привести к выходу камеры из строя и быть причиной пожара. Использование других блоков питания лишает гарантии на камеру.

## Регулятивное уведомление

### США

Данное устройство полностью соответствует стандартным требованиям, изложенным в части 15 правил FCC. Функционирование данного устройства удовлетворяет двум условиям: (1) Данное устройство исключает какие-либо вредные воздействия (2) Данное устройство не может выйти из строя от возможных воздействий со стороны других устройств.

### Канада

Данное устройство относится к классу B цифровых устройств и удовлетворяет всем требованиям к помехоустойчивости и помехозащищенности.